突发环境事件风险评估报告

瑞阳制药股份有限公司

二〇二〇年十一月

目  录

1 前言	1

2 总则	1

2.1 编制原则	1

2.2 编制依据	2

2.3 企业突发环境事件风险评估程序	4

2.4 评估范围	5

3 资料准备与环境风险识别	6

3.1 企业基本信息	6

3.2 企业周边环境风险受体情况	10

3.3 涉及环境风险物质情况	12

3.4生产工艺	29

3.5安全生产管理	37

3.6现有环境风险防控与应急措施情况	37

3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况	42

4突发环境事件及其后果分析	52

4.1突发环境事件情景分析	52

4.2突发环境事件情景源强分析	54

4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析	60

4.4突发环境事件危害后果分析	62

5现有环境风险防控和应急措施差距分析	64

5.1环境风险管理制度	64

5.2环境风险防控与应急措施	66

5.3环境应急资源	67

5.4历史经验教训总结	67

5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容	68

6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划	70

7 企业突发环境事件风险等级	71

7.1企业突发大气环境事件风险等级	71

7.2企业突发水环境事件风险等级	75

7.3突发环境事件风险等级确定与调整	80

8 附图	82

# 1 前言

瑞阳制药股份有限公司为查清目前存在的环境风险隐患，科学评估环境风险防控能力，客观界定环境风险等级，并为环境安全达标建设提供参考和依据，特编制本公司的突发环境事件风险评估报告。

公司专门成立了该项目工作组，在对本公司现场勘察及相关资料收集、整理和研究的基础上，依据《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》(以下简称“评估指南”)的要求，编制完成了本评估报告。

# 2 总则

## 2.1 编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

(1)全面、细致地进行现状调查；

(2)科学、客观地进行评估，如实反映企业的环境风险水平；

(3)认真排查企业存在的环境风险，严格对照《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》制定整改方案；

(4)评估报告的内容和格式必须符合《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》的要求。

（5）环境风险评估编制应体现科学性、规范性、客观性和真实性的原则。

（6）环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析企业自身环境风险状况，明确环境风险防控措施。

## 2.2 编制依据

### 2.2.1 法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1起施行）

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020.04.29修订）

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018.12.26最新修订）

（4）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007.11.1施行）

（5）《中华人民共和国安全生产法》（2014.12.1施行）

（6）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日实施）

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）

（8）《中华人民共和国消防法》（2009.5.1施行，2019年4月23日修订）

（9）《突发环境事件应急管理办法》（2015.04.16实施）

（10） 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）

（11）《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案的通知》（国办函[2014]119号）

（12）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年5月1日施行）

（13）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号）

（14）《突发环境事件应急处置阶段环境损害评估推荐方法》（环办[2014]118号）

（15）《国家突发环境事件应急预案》（国办函[2014]）119号），2014年12月29日；

（16）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》环办应急[2018]8号；

（17）《企业突发环境事件风险分级方法》，HJ 941-2018；

（18）《山东省突发环境事件应急预案评估导则（试行）》

（19）《山东省人民政府办公厅关于印发山东省突发环境事件应急预案的通知》（鲁政办字【2017】62号）

(20)《山东省大气污染防治条例》（2016.7.22）

（21）《山东省环境保护条例》（2019年1月1日施行）

（22）《山东省大气污染防治条例》（2018.11.30修订）

（23）《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》（鲁环发〔2009〕80号）

（24）《关于进一步规范突了环境事件信息报告的意见》鲁环办函[2012]127号

（25）《山东省突发事件应急预案管理办法》（鲁政办发[2009]56号）

(26)《山东省重污染天气应急预案》（2017年12月15日）

（27）《山东省环境保护厅突发环境事件应急预案》（鲁环发〔2017〕5号）

（28）《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市突发环境事件应急预案的通知》（2017年6月26日）

(29)《淄博市生态环境局关于明确重点行业执行标准和无组织排放控制要求的通知》(2017年10月1日）

（30）《淄博市生态环境局突发环境事件应急预案》（淄环发〔2017〕14号）

（31）《淄博市重污染天气应急预案》（2017年11月27日）

（32）《沂源县突发环境事件应急预案》

（33）《淄博市生态环境局沂源分局突发环境事件应急预案》

（34）《沂源县重污染天气应急预案》

（35）《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7—2019）

### 2.2.2 标准技术规范

（1）《地表水环境质量标准》GB 3838-2002）

（2）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

（3）《环境空气质量标准》（GB3095-2012，2018年9月1日修订）

（4）《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

（5）《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）

（6）《山东省突发事件应急预案管理办法》（鲁政办发〔2009〕56号）

（7）《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）

（8）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

（9）《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2-2007）

（10）《危险化学品目录》（2015年版）（2015年5月1日实施）

（11）《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）

（12）《爆炸危险场所安全规定》 (劳动部发[1995]56号）

（13）《化学品分类和危险性公示通则》（GB13690-2009）

（14）《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009）

（15）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

（16）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）

（17）《建设项目环境风险评价技术导则》（ HJ169-2018）

（18）《突发环境事件应急预案编制导则》

（19）《石油化工企业环境应急预案编制指南》（环办[2010]第10号）

（20）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）

（21）《环境风险应急响应手册》国家环境保护总局

（22）《国家危险废物名录》（2020年版）

（23）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单

(24)《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（2013年修订）及修改单

(25)《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》

(26）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

### 2.2.3 其他参考资料

- 项目环评文件及批复；

（2）企业提供的其他相关资料；

## 2.3 企业突发环境事件风险评估程序

企业突发环境事件风险评估程序见图2.3-1。

图2.3-1 企业突发环境事件风险等级划分流程示意图

## 2.4 评估范围

本评估报告针对瑞阳制药股份有限公司老厂区可能发生的突发环境事件的环境风险等级进行评估:

（1）公司发生物料泄漏等突发环境事件及可能引起的次生、衍生厂外环境污染事件；

（2）发生火灾爆炸事故；

(3)公司环境风险防控设施失灵或非正常操作,引发突发环境事件；

(4)污染治理设施非正常运行,引发的突发环境事件；

(5)各种自然灾害、极端天气或不利气象条件,引发的突发环境事件。

# 3 资料准备与环境风险识别

## 3.1 企业基本信息

### 3.1.1 公司概况

1）单位基本情况

瑞阳制药股份有限公司建于1966年，厂址位于沂源县经济开发区，瑞阳大道南首，厂区占地36万平方米。现公司工厂部共有四个事业部（粉针事业部、固体制剂及水镇事业部、原料事业部和公共系统部），计20个生产车间，其中原料事业部主要生产合成原料药及溶剂回收。公司生产过程中会产生工艺废水，经厂内污水处理中心处理，达标后进入沂源县污水处理厂处理。车间产生废气通过各废气处理设施处理后有组织排放，产生的危险固废委托资质单位处理。公司主要产品：美洛西林钠、哌拉西林钠、头孢曲松钠、头孢噻肟钠等头孢类原料药。

公司基本信息见表3.1-1。

表3.1-1公司基本情况一览表

| 企业名称 | 瑞阳制药股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目地址 | 沂源县瑞阳大道南首 |  |  |  |  |  |  |
| 经纬度 | 东经118.0928 北纬36.1121 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 苗得足 | 联系人 | 刘森 |  | 联系方式 |  | 0533-3226937 |
| 企业性质 | 股份有限公司 |  |  | 统一社会信用代码 |  | 913703001686121827 |  |
| 注册资本 | 36674万 |  |  | 行业类别及代码 |  | 化学药品原料药制造C2710 |  |
| 职工人数 | 3600 |  |  | 占地面积 |  | 36万m2 |  |
| 企业规模 | 美洛西林钠、哌拉西林钠、头孢曲松钠、头孢噻肟钠等药品制造 |  |  |  |  |  |  |

瑞阳制药股份有限公司老厂区分为东西两部分。厂区总平面布置图见附图3。

### 3.1.2企业所在地自然环境概况

1、地理位置

淄博市位于山东省中部鲁中山地与鲁北平原的交接地带，东邻潍坊市，东北与东营相连，北接滨州市，南靠临沂市，西与济南、莱芜两市接壤。东北部距离渤海湾约50公里。市域范围介于北纬35°55＇22″～37°17＇14″、东经117°32＇15″～118°31＇00″南北狭长的地域之间，东西最大横距离87km，南北最大纵距 151km，总面积5964.4km2，是中国重要的工业基地和历史文化名城，著名的“陶瓷之都”、“石化之城”。

⑴.地形地貌

沂源县境内地貌，因受地质构造、岩性、河流、气候等内外营力作用的控制和影响，山峦起伏、沟壑纵横，地势自西北向东南倾斜。西北部鲁山主峰海拔1108.3m，东南沂河谷地海拨180m。全县总面积1732.13km2，中、低山和丘陵面积占99.3％，系纯山区。

全县地形复杂，地貌类型较多，主要有中山、低山、丘陵和山前倾斜平地等几种。其中中山面积6.8平方公里，占总面积的0.4％；低山面积766.2平方公里，占总面积的44.2％；丘陵面积947平方公里，占总面积的54.7％，砂砾含量高。丘陵中下部土层40～60厘米，土质较好；山前倾斜平地面积12.12平方公里，占总面积0.7％，分布于鲁村、南麻、悦庄3镇及沂河两岸。海拨180-300米之间。地势平缓，土层厚。

⑵.气象气候

沂源县属暖温带季风区域大陆性气候，根据沂源气象观测站累年观测气象资料系列进行分析、统计，各气象要素的成果具体如下：

气温：境内年平均气温11.9℃，年平均最高气温12.7℃，年平均最低气温10.8℃，相差1.9℃。一年中，最热月为7月，月均温为25.2℃；最冷月为1月，月均温-3.7℃。极端最高气温38.8℃，极端最低气温-21.4℃。

降水：历年平均降水量690.9mm。最多年降雨量1616.7mm，最少年降水量407.6mm，相差3倍。年内降水不均，春季占14％，夏季占64％，秋季占18％，冬季占4％。降水主要集中在6、7、8三个月，占全年降水量的52-58%，降水日数平均80天，最大日降雨量22.9mm，最大降雨强度55.73mm/h，年平均降雪量24.1mm，最大降雪量39.8。

湿度：境内相对湿度年均63％，以7、8月份最大，为79％。4月份最小，为51％。整个春季在51-54％之间，为全年最小季节，春季比冬季更干燥。

蒸发：全县历年平均蒸发量为1836.1mm，是年均降水量的2.65倍。全年除7月份降水量大于蒸发量外，其它月份降水量均小于蒸发量，故发生干旱。蒸发量最大的5月份，为288.1mm，相当于12月份和1月份之和的5.7倍。

气压：年平均气压981.7百帕，1月份最高，平均气压为990百帕；7月份最低，平均气压970百帕。全县气压变化规律是：上半年气压逐渐下降，至7月份降到最低值。下半年从7月份以后逐渐上升，形成对称的"V"字形变化。

风速及风向：境内以静风、西风和东东北风为最多，以北风、北北东风、南南东风、南南西风和西北风为最少。年平均风速2.3m/s。各季风速中，春季风速大，4月份最大，为3.2m/s。4月份以后渐减，8、9月份最小，仅为1.8m/s。11月份风速达到全年次高值，2.2m/s。每年2-3月份，多为东北东风，频率10-11％；4-5月份多为西南西风，频率为10％；6-9月份多东北东风，频率8-10％；11-12月份和1月份多为西风，频率11-13％。

其他天气现象：境内历年日照时数平均2592.7小时，日照百分率为59％。日照最多的是1968年，达2596.4小时；日照最少的是1975年，只有2203.4小时。二者相差753小时。

⑶.水文地质

地质：沂源县处于鲁西台背斜鲁中隆起区中部，地跨鲁山断裂凸起，沂山断裂凸起，金星头断块凸起3个五级构造单元。县内地层较全，构造复杂，岩浆活动较弱，岩浆岩不甚发肓。太古界泰山群变质岩系主要分布在鲁山、毫山及大张庄乡一带，厚度3000-7000m。古生界寒武系五山组主要分布在张家坡、东里、梭背岭等乡(镇)，厚度20m左右。岩性以长石、石英砂为主，该层厚度不等，奥陶系：主要分布在鲁村、南麻、悦庄、石桥及土门等乡(镇)，总厚度1100m，分为中奥陶统、下奥陶统。中生界主要分布在鲁村、南麻、悦庄等乡(镇)，厚度1600m。新生界第三系岩性，以棕红色砂岩、砾岩、粘土岩为主，厚度500m。

水文地质：沂源县为中低山丘陵区，由几条大的断层将全县分为多个断块式的北倾单斜构造。各断块内的地下水补给、径流、排泄条件各具独立性，从而形成多个水文地质单元。在各水文地质单元内，南部一般分布泰山群变岩质含水岩组，其北为寒武系含水岩组，再向北为奥陶系含水岩组。奥陶系狄岩一般分布在单元的排泄区，在单元内富水性最好且集中，是城镇供水的主要目的层；寒武系含水岩组富水性次之，分布较分散。

境内地下水根据其赋存条件可以分为松散岩类孔隙水、碎硝岩类裂隙水、碳酸盐类裂隙岩溶水和变质岩及岩浆岩风化裂隙水四大类。

沂源县开发区属于冲积松散岩类空隙富水区：由第四系冲积物组成，含水层一般为5～12m，水位埋深在2.6m,水位降幅一般为1～3m,单井涌水时，沂河两岸一般在3000～10000m3/d,螳螂河两岸一般在1000～5000m3/d。水文地质图详见图3.2-3。

⑷.地表水

沂源县地势高，无客水过境。沂河、弥河、汶河均发源于境内，形成3条水系，以沂河水系最大，属淮河流域。沂河水系主要河流是沂河。沂河主河道由田庄水库流向东南，从韩旺乡西南部流出县境。境内长84.6km，河床最宽处800m，最窄处百余米，流域面积波及15个乡(镇)，共1451平方公里。它的主要支流(长度10km以上)有石沟河、仁里庄河、包庄河、大张庄河、田庄河、螳螂河、十八转河、儒林集河、北石臼河、悦庄河、石桥河、燕崖河、杨家庄河、石井河、韩庄河、苗庄河、大泉河、马庄河、唐庄河、长旺河、马连庄河。沂河支流螳螂河发源于鲁山西南部的三府山，向东南流经土门镇、南麻镇，由北向南穿越县城，在城区南部汇入沂河，全长27km，流域面积187km2。

汶河水系在沂源境内的主要支流有丈八丘河、黄庄河、流入莱芜市；还有新汶河，流入新泰市。以上三条支流在境内段长均超过10km，总流域面积144km2。

弥河水系在沂源境内主要支流有两县河、三岔河，流入临朐县。境内段长19.6km，总流域面积114.1km2。

⑸.土壤、植被

沂源县可利用土地面积240.17万亩。土壤按级分类，全县可分为3个土类、8个亚类、18个土属、56个土种。县区境内土壤以褐土为主，占全县可利用土地面积的53.12%，面积为127.58万亩。棕壤土类面积108.39万亩，占全县可利用土地面积的45.13%，其余土种分布较少。全县植被总面积206万亩， 占全县总面积的79.2％。可分为自然植被和人工植被两类植被区。自然植被面积55.5万亩，占全县总面积的21.3％。主要分布在山崮上部、林场附近、村边封山、河边道旁。人工植被面积150.5万亩，占全县总面积的57.9％。

⑹.地震烈度

沂源县地震裂度为7°区。测报手段有地电、地应力、地磁、深井水位、水温、水质、动物变化及微震仪测定。全县设测报点6处，1976年至1990年发生微震活动5次。

### 3.1.3环境功能区划及环境质量标准

1 环境功能区划

公司周边环境功能区划如下：

(1)环境空气

根据《环境空气质量标准》GB3095-2012，2018年9月1日修订中的环境空气质量功能分类规定，本区属于二类区，环境空气执行二级标准。

(2)地表水

根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），公司所在地位于水系为沂河，水质目标为环境Ш类（COD、BOD、氨氮、全盐）。

（3）地下水

评价区域内浅层地下水水质不满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（4）声环境

评价区域内环燥声境能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

2环境质量现状

（1）环境空气

根据《淄博市城区环境空气质量功能区管理规定》（淄政办发[2000]102号），区域均为二类环境空气质量功能区。本项目位于二级环境空气质量功能区范围内。

（2）地表水

项目周围地表水体为沂河 ，根据《淄博市地表水功能区划》（淄政字[2012]10号），沂河为Ⅲ类水体。

（3）地下水

区域地下水功能区为《地下水质量标准》（GB/T14848-2007）Ⅲ类。

（4）声环境

根据《淄博市城市区域噪声标准适用区域划分及管理规定》（淄政办发[1992]157号），评价区域噪声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096 -2008）2 类。

## 3.2 企业周边环境风险受体情况

瑞阳制药有限公司位于淄博市沂源县经济开发区。厂区西侧为山东药玻公司，南侧为埠下村，东侧为合力泰化工有限公司，北侧为西河北村及城区。公司生产设施和危险化学品存储设施与周边场所、区域的距离符合《建筑设计防火规范》、《工业企业总平面设计规范》等国家有关法律、法规、规章和标准的规定。离厂区最近的村庄为北侧340m 的西河北村。

环境风险受体分为大气环境风险受体、土壤环境风险受体和水环境风险受体。其中，大气环境风险受体主要包括居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公、重要基础设施、企业等主要功能区域内的人群、保护单位、植被等，按人口数量进行指标量化；土壤环境风险受体主要为企业周边的基本农田保护区、居住商用地等区域；水环境风险受体主要包括饮用水水源保护区、自来水厂取水口、自然保护区、重要湿地、特殊生态系统、水产养殖区、鱼虾产卵场、天然渔场等区域，可按其脆弱性和敏感性进行级别划分。

### 3.2.1大气环境风险受体

根据公司污染物排放特点，结合项目周围环境保护目标分布情况，调查以厂址为中心，半径为5km的圆形区域内的敏感目标情况，区域内的环境敏感目标情况见图3.2-1。

表3.2-1周边敏感目标情况表（5Km范围）

| 环境 要素 | 环境保护 对象名称 | 方位 | 离厂界距离 | 人口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 风险受体 | 埠下村 | S | 600m | 1100人 |
|  | 南刘庄村 | WS | 2350m | 806人 |
|  | 北刘庄村 | W | 1300m | 1000人 |
|  | 西河北村 | NE | 300m | 1220人 |
|  | 涝坡河村 | NE | 2250m | 1080人 |
|  | 刘家沟村 | SE | 830m | 362人 |
|  | 重喜官庄村 | SE | 1950m | 340人 |
|  | 前崖村 | E | 2200m | 238人 |
|  | 山东药玻公司 | W | 100m | 5000人 |
|  | 沂源县城区 | N | 4380m | 35000人 |

### 3.2.2水环境风险受体

本项目所在区域主要水环境风险受体沂河。

表3.2-2  水环境风险受体情况表

| 序号 | 风险受体 | 方位 | 距离（m） | 环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沂河 | S | 200 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ш类标准 |

### 3.2.3土壤环境风险受体

公司位于淄博市沂源县瑞阳大道南首，范围内周边无基本农田保护区、居住商用地等区域，对周边土壤环境影晌很小。

## 3.3 涉及环境风险物质情况

### 3.3.1环境风险物质储运情况

- 公司实际生产过程中原辅材料及产品储运情况详见表3.3-1。

表3.3-1  原辅材料消耗情况

| 序 号 | 名称 | 主要产品 | 生产能力 |  | 主要原辅材料消耗 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数量 | 名称 | 单位 | 数量 | 形态、规格 |
| 粉针类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 非青霉素、非头孢类 冻干粉针剂 （203） | 注射用环磷腺苷葡胺(30mg) | t/a | 0.293 | 环磷腺苷 | t/a | 0.593 | 固态、箱存 |
|  |  | 注射用环磷腺苷葡胺(60mg) | t/a | 0.639 | 葡甲胺 | t/a | 0.379 | 固态、桶装 |
|  |  | 注射用单硝酸异山梨酯(25mg) | t/a | 0.182 | 单硝酸异山梨酯 | t/a | 0.228 | 固态、箱存 |
|  |  | 注射用单硝酸异山梨酯(50mg) | t/a | 0.029 | 甲钴胺 | t/a | 0.002 | 固态、桶装 |
|  |  | 注射用甲钴胺(0.5mg) | t/a | 0.002 | 甘露醇 | t/a | 0.221 | 固态、袋装 |
|  | 非青霉素、非头孢类 冻干粉针剂 （206） | 注射用多索茶碱 | t/a | 4.784 | 左卡尼汀 | t/a | 15.657 | 固态、箱存 |
|  |  | 注射用左卡尼汀 | t/a | 15.055 | 多索茶碱 | t/a | 4.938 | 固态、箱存 |
|  |  | 注射用葛根素 | t/a | 2.454 | 葛根素 | t/a | 2.454 | 固态、箱存 |
|  |  |  |  |  | 甘露醇 | t/a | 21.326 | 固态、袋装 |
| 2 | 青霉素类冻干无菌 原料药车间 （204） | 哌拉西林钠 | t/a | 64.467 | 哌拉西林 | t/a | 111.333 | 固态、桶装 |
|  |  | 阿洛西林钠 | t/a | 4.767 | 阿洛西林 | t/a | 5.267 | 固态、桶装 |
|  |  | 美洛西林钠 | t/a | 50.567 | 美洛西林钠粗品 | t/a | 55.133 | 固态、桶装 |
| 3 | 青霉素类粉针车间（205） | 注射用美洛西林钠冻干注射剂 | t/a | 67.7 | 美洛西林钠粗品 | t/a | 67.86 | 固态、桶装 |
|  | 青霉素类粉针剂车间（301） | 注射用青霉素钠 | t/a | 42.333 | 青霉素钠 | t/a | 42.68 | 固态、袋装 |
|  |  | 注射用氨苄西林钠 | t/a | 44.333 | 氨苄西林钠 | t/a | 44.503 | 固态、瓶装 |
|  |  | 注射用氯唑西林钠 | t/a | 44.333 | 氯唑西林钠 | t/a | 5.6 | 固态、瓶装 |
| 4 | 非青霉素类粉针剂车间 （304） | 注射用酒石酸吉他霉素 | t/a | 1.913 | 酒石酸吉他霉素 | t/a | 1.913 | 固态、瓶装 |
|  |  | 注射用硫酸链霉素 | t/a | 27.437 | 硫酸链霉素 | t/a | 27.437 | 固态、瓶装 |
|  |  | 注射用盐酸丙帕他莫 | t/a | 5.593 | 盐酸丙帕他莫 | t/a | 5.593 | 固态、瓶装 |
| 5 | 头孢类粉针剂车间 （305） | 注射用头孢呋辛钠 | t/a | 10 | 头孢呋辛钠 | t/a | 10 | 固态、桶装 |
|  |  | 注射用头孢西丁钠 | t/a | 6 | 头孢西丁钠 | t/a | 6 | 固态、桶装 |
|  |  | 注射用头孢匹胺钠 | t/a | 1 | 头孢匹胺钠 | t/a | 1 | 固态、桶装 |
|  |  | 注射用头孢曲松钠 | t/a | 14 | 头孢曲松钠 | t/a | 14 | 固态、桶装 |
|  |  | 注射用头孢噻肟钠 | t/a | 17 | 头孢噻肟钠 | t/a | 17 | 固态、桶装 |
|  |  | 注射用头孢他啶 | t/a | 8 | 头孢他啶 | t/a | 8 | 固态、桶装 |
| 固剂、水剂类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 小容量注射剂 车间（321、322） | 维生素 C 注射液 | t/a | 176.633 | 维生素 C | t/a | 48.667 | 固态、箱存 |
|  |  | 硫酸庆大霉素注射液 | t/a | 46.167 | 硫酸庆大霉素 | t/a | 2.1 | 固态、桶装 |
|  |  | 维生素 B6 注射液 | t/a | 22.5 | 维生素 B6 | t/a | 1.233 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 碳酸氢钠 | t/a | 22.667 | 固态、袋装 |
| 7 | 固体制剂车间 （312） | 茶碱缓释片 | t/a | 0.92 | 茶碱 | t/a | 1.833 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 西红花提取物 | t/a | 0.010 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 对乙酰氨基酚 | t/a | 3.833 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 羟丙甲纤维素 | t/a | 0.800 | 固态、桶装 |
|  |  | 复方氨酚烷胺胶囊 | t/a | 0.29 | 乙基纤维素 | t/a | 0.533 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 滑石粉 | t/a | 0.300 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 硬脂酸镁 | t/a | 0.073 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 玉米淀粉 | t/a | 3.833 | 固态、袋装 |
|  |  | 西红花总苷片 | t/a | 0.024 | 乳糖 | t/a | 4.833 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 微晶纤维素 | t/a | 6.167 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 羧甲淀粉钠 | t/a | 4.917 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硅 | t/a | 0.800 | 固态、袋装 |
| 7 | 固体制剂车间 （316） | 盐酸曲美他嗪片 | t/a | 14.19 | 盐酸曲美他嗪 | t/a | 5.76 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 格列吡嗪 | t/a | 0.288 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 甘草酸单铵盐 S | t/a | 9 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 甘氨酸 | t/a | 9 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 蛋氨酸 | t/a | 9 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 玉米淀粉 | t/a | 10.6 | 固态、袋装 |
|  |  | 复方甘草酸苷胶囊 | t/a | 26.73 | 甘露醇 | t/a | 10.08 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 聚维酮 K30 | t/a | 1.15 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 滑石粉 | t/a | 0.8 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 硬脂酸镁 | t/a | 0.35 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 糊精 | t/a | 1.73 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 乳糖 | t/a | 2.99 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 微晶纤维素 | t/a | 6.55 | 固态、袋装 |
|  |  | 格列吡嗪片 | t/a | 4.43 | 羧甲淀粉钠 | t/a | 0.58 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 二氧化硅 | t/a | 3.6 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 白色胃溶包衣剂（特品） | t/a | 1.15 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 十二烷基硫酸钠 | t/a | 1.62 | 固态、袋装 |
| 8 | 片剂、胶囊生产车间 （313） | 阿莫西林胶囊 | t/a | 1473.667 | 阿莫西林 | t/a | 1255.333 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 滑石粉 | t/a | 37.153 | 固态、袋装 |
|  |  | 阿莫西林克拉维酸钾 | t/a | 38.453 | 硬脂酸镁 | t/a | 12.883 | 固态、袋装 |
| 9 | 颗粒剂口服补液盐 （315） | 口服补液盐 | t/a | 489.333 | 无水葡萄糖 | t/a | 325 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 枸橼酸钠 | t/a | 67.667 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 氯化钠 | t/a | 62 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 氯化钾 | t/a | 34.667 | 固态、袋装 |
| 中药类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 中药车间 （401） | 葛根素 | t/a | 2.098 | 葛根 | t/a | 296 | 固态、袋装 |
|  |  | 厚朴排气合剂 | t/a | 57.083 | 厚朴 | t/a | 30.333 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 大黄 | t/a | 10.667 | 固态、袋装 |
|  |  | 栓剂 | t/a | 2.311 | 毛冬青 | t/a | 5 | 固态、袋装 |
| 原料药类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 原料药车间 （102） | 盐酸曲美他嗪 | t/a | 3.84 | 2,3,4-三甲氧基苯甲醛 | t/a | 3.62 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | L-酒石酸 | t/a | 0.22 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 吉他霉素 | t/a | 1.80 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 阿司匹林 | t/a | 0.63 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 精氨酸 | t/a | 0.61 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 无水哌嗪 | t/a | 15.97 | 固态、袋装 |
|  |  | 酒石酸吉他霉素 | t/a | 1.90 | 甲酸 | t/a | 13.07 | 液态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 二氯甲烷 | t/a | 191.58 | 液态、储罐 |
|  |  |  |  |  | 无水乙醇 | t/a | 266.20 | 液态、储罐 |
|  |  |  |  |  | 氢氧化钠 | t/a | 32.67 | 固态、袋装 |
|  |  | 精氨酸阿司匹林 | t/a | 0.93 | 氯化钠 | t/a | 10.89 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 氯化氢乙醇 | t/a | 7.26 | 液态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 盐酸 | t/a | 38.12 | 液态、储罐 |
| 12 12 | 青霉素类原料药车间 （103） 青霉素类原料药车间 （103） | 美洛西林钠粗品 | t/a | 115.82 | 氨苄西林 | t/a | 77.30 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 氯钾酰物 | t/a | 45.63 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 碳酸氢钠 | t/a | 32.57 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 无水甲醇 | t/a | 114.23 | 液态、储罐 |
|  |  |  |  |  | 异辛酸钠 | t/a | 36.50 | 液态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 乙酸乙酯（新补） | t/a | 413.63 | 液态、储罐 |
|  |  |  |  |  | 盐酸 | t/a | 20.60 | 液态、储罐 |
|  |  | 哌拉西林 | t/a | 163.32 | 氨苄西林 | t/a | 130.93 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 双氧哌嗪 | t/a | 52.33 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 碳酸氢钠 | t/a | 90.73 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 三光气 | t/a | 39.13 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 三乙胺 | t/a | 44.10 | 液态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 三甲硅 | t/a | 51.87 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 二氯甲烷（新补） | t/a | 236.30 | 液态、储罐 |
|  |  |  |  |  | 乙酸乙酯（新补） | t/a | 251.87 | 液态、储罐 |
|  |  | 阿洛西林 | t/a | 5.33 | 氨苄西林 | t/a | 3.97 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 咪唑酰氯 | t/a | 1.27 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 碳酸氢钠 | t/a | 1.47 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 活性炭 | t/a | 0.60 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | t/a | 10.63 | 液态、储罐 |
|  |  |  |  |  | 盐酸 | t/a | 1.00 | 液态、储罐 |
| 13 | 头孢类无菌原料药车间 （104） | 头孢噻肟钠 | t/a | 154.89 | 7-ACA | t/a | 132.21 | 固态、箱存 |
|  |  |  |  |  | AE-活性脂 | t/a | 184.79 | 固态、箱存 |
|  |  |  |  |  | 三乙胺 | t/a | 52.208 | 液态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 盐酸 | t/a | 52.52 | 液态、储罐 |
|  |  |  |  |  | 碳酸氢钠 | t/a | 21.6 | 固态、袋装 |
|  |  |  |  |  | 丙酮 | L/a | 1700000 | 液态、储罐 |
|  |  |  |  |  | 乙醇 | L/a | 4000 | 液态、储罐 |
|  |  |  |  |  | 异辛酸钠 | t/a | 2 | 固态、袋装 |
|  |  | 头孢曲松钠 | t/a | 345.75 | 头孢曲松钠粗盐 | t/a | 361.81 | 固态、桶装 |
|  |  |  |  |  | 异丙醇 | L/a | 1273680 | 液态、储罐 |

### 3.3.2主要物料风险识别

公司主要原辅材料较多，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）附录A确定公司以下物质为环境风险物质。

表3.3-2 公司风险物质储存地点及最大储存量一览表

| 名称 | CAS号 | 最大储存量（t） | 临界量（t） | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙酮 | 67-64-1 | 98.56 | 10 | 储罐区 |
| 异丙醇 | 67-63-0 | 61.18 | 10 | 储罐区 |
| 二氯甲烷 | 75-09-2 | 45.76 | 10 | 储罐区 |
| 乙酸乙酯 | 141-78-6 | 43.20 | 10 | 储罐区 |
| 甲醇 | 67-56-1 | 6.40 | 10 | 储罐区 |
| 三甲基氯硅烷 | 75-77-4 | 6.12 | 7.5 | 危化库 |
| 盐酸 | 7647-01-0 | 15.78 | 7.5 | 危化库 |
| 甲苯 | 108-88-3 | 8.1 | 10 | 危化库 |
| 环己酮 | 108-94-5 | 0.18 | 10 | 危化库 |
| 有机废液 | / | 5 | 10 | 危废库 |

公司涉及主要原辅材料具体理化性质详见表3.3-3。

表3.3-3危险有害物质的主要危险有害特性表

（1） 乙酸乙酯的危险有害特性及其防护措施表

| 中文名 | 乙酸乙酯 | 英文名 | ethyl acetate |
| --- | --- | --- | --- |
| CAS号 | 141-78-6 | 危险性类别 | 第3.2类 中闪点易燃液体 |
| 危险货物编号 | 32127 | UN编号 | 1173 |
| 包装标志 | 易燃液体 | 包装类别 | Ⅱ |
| 主要组成与性状 |  |  |  |
| 外观与性状 | 无色澄清液体，有芳香气味，易挥发。 |  |  |
| 健康危害 |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |
| 健康危害 | 对眼、鼻、咽喉有刺激作用。高浓度吸入可引进行性麻醉作用，急性肺水肿，肝、肾损害。持续大量吸入，可致呼吸麻痹。误服者可产生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等。有致敏作用，因血管神经障碍而致牙龈出血；可致湿疹样皮炎。 慢性影响：长期接触本品有时可致角膜混浊、继发性贫血、白细胞增多等。 |  |  |
| 危险特性与消防措施 |  |  |  |
| 危险特性 | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |
| 燃爆危险 | 本品易燃，具刺激性，具致敏性。 |  |  |
| 灭火方法 | 采用抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土灭火。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。 |  |  |
| 环境危害 | 微 |  |  |
| 有害燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |
| 毒理学资料 |  |  |  |
| 急性毒性 | LD50：5620 mg/kg(大鼠经口)；4940 mg/kg(兔经口) ；LC50：5760mg/m3，8小时(大鼠吸入)。 |  |  |
| 刺激性 | 人经眼： 400ppm ，引起刺激。。 |  |  |
| 接触控制 |  |  |  |
| 职业接触限值 | MAC(mg/m3)：-- TWA(mg/m3)：200 STEL(mg/m3)：300。 |  |  |
| 工程控制 | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |
| 防护措施 |  |  |  |
| 呼吸系统防护 | 可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 |  |  |
| 眼睛防护 | 戴化学安全防护眼镜。 |  |  |
| 身体防护 | 穿防静电工作服。 |  |  |
| 手防护 | 戴橡胶耐油手套。 |  |  |
| 其它 | 工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。 |  |  |
| 急救措施 |  |  |  |
| 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |  |  |
| 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 食入 | 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |
| 理化性质 |  |  |  |
| 分子式 | C4H8O2 | 分子量 | 88.10 |
| 熔点（℃） | -83.6 | 沸点（℃） | 77.2 |
| 闪点（℃） | -4 | 引燃温度（℃） | 426 |
| 相对密度（水＝1） | 0.90 | 相对密度（空气＝1） | 3.04 |
| pH值 | 无意义 | 辛醇/水分配系数 | 0.73 |
| 爆炸上限％（V/V） | 11.5 | 爆炸下限％（V/V） | 2.0 |
| 燃烧热（kJ/mol） | 2244.2 | 临界温度（℃） | 250.1 |
| 临界压力（MPa） | 3.83 |  |  |
| 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、酮、醚、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |
| 主要用途 | 用途很广。主要用作溶剂，及用于染料和一些医药中间体的合成。 |  |  |
| 稳定性和反应活性 |  |  |  |
| 稳定性 | 稳定 | 聚合危害 | 不聚合 |
| 禁忌物 | 强氧化剂、碱类、酸类。 |  |  |
| 操作处置注意事项 |  |  |  |
| 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |
| 废弃处置方法 |  |  |  |
| 用焚烧法处置。 |  |  |  |
| 泄漏应急处理 |  |  |  |
| 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性碳或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 储存注意事项 |  |  |  |
| 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |
| 包装方法 |  |  |  |
| 小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。 |  |  |  |
| 运输注意事项 |  |  |  |
| 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |

（2）丙酮危险有害特性及其防护措施表

| 国标编号 | 31025 |  | CAS号 | 67-64-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中文名称 | 丙酮 |  | 英文名称 | acetone |  |
| 别名 | 二甲(基)酮；阿西通 |  |  |  |  |
| 分子式 | CH3COCH3 |  | 外观与性状 | 无色透明易流动液体，有芳香气味，极易挥发 |  |
| 分子量 | 58.08 |  | 蒸汽压 | 53.32kPa/39.5℃ |  |
| 熔点 | -94.6℃ |  | 闪点 | -20℃ |  |
| 沸点 | 56.5℃ |  | 溶解性 | 与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂 |  |
| 密度 | 相对密度(水=1)0.80；相对密度(空气=1)2.00 |  | 稳定性 | 稳定 |  |
| 危险标记 | 7(低闪点易燃液体) |  | 主要用途 | 地基本的有机原料和低沸点溶剂 |  |
| 2、对环境的影响 |  |  |  |  |  |
| 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。 慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期接触可致皮炎。 二、毒理学资料及环境行为 毒性：属低毒类。 急性毒性：LD505800mg/kg(大鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮)；人吸入12000ppm×4小时，最小中毒浓度。人经口200ml，昏迷，12小时恢复。 刺激性：家兔经眼：3950µg，重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验：395mg，轻度刺激。 致突变性：细胞遗传学分析：拷贝酒酵母菌200mmol/管。 对生物降解的影响：水中含量4g/L以上时污泥消化受到抑制。水中含量840mg/L时，活性污泥对氨氮的硝化作用降低75%。 危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |
| 3、现场应急监测方法 |  |  |  |  |  |
| 气体检测管法；便携式气相色谱法；直接进水样气相色谱法 快速比色法《化工企业空气中有害物质测定方法》，化学工业出版社 气体速测管（北京劳保所产品、德国德尔格公司产品） |  |  |  |  |  |
| 4、实验室监测方法 |  |  |  |  |  |
| 气相色谱法《空气和废气监测分析方法》，国家环保局编 糖醛比色法《空气和废气监测分析方法》，国家环保局编 |  |  |  |  |  |
| 5、环境标准 |  |  |  |  |  |
| 中国(TJ36-79) |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度 |  |  | 400mg/m3 |
| 中国(TJ36-79) |  | 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |  |  | 0.80mg/m3(一次值) |
| 6、应急处理处置方法 |  |  |  |  |  |
| 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 废弃物处置方法：建议用焚烧法处置。 二、防护措施 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。 三、急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。 |  |  |  |  |  |

（3）异丙醇的危险有害特性及其防护措施表

| 中文名 |  |  | 2-丙醇 | 英文名 | 2-propanol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要组成与性状 |  |  |  |  |  |
| 外观与性状 |  |  | 无色透明液体，有似乙醇和丙酮混合物的气味。 |  |  |
| 健康危害 |  |  |  |  |  |
| 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |
| 健康危害 |  | 接触高浓度蒸气出现头痛、倦睡、共济失调以及眼、鼻、喉刺激症状。口服可致恶心、呕吐、腹痛、腹泻、倦睡、昏迷甚至死亡。 长期皮肤接触可致皮肤干燥、皲裂。 |  |  |  |
| 危险特性与消防措施 |  |  |  |  |  |
| 危险特性 |  | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 |  |  |  |
| 燃爆危险 |  | 本品易燃，具刺激性。 |  |  |  |
| 灭火方法 |  | 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 有害燃烧产物 |  | 一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |
| 毒理学资料 |  |  |  |  |  |
| 急性毒性 |  | LD50：5045 mg/kg(大鼠经口)；12800 mg/kg(兔经皮) ；LC50：无资料。 |  |  |  |
| 刺激性 |  | -- |  |  |  |
| 接触控制 |  |  |  |  |  |
| 职业接触限值 |  | MAC(mg/m3)：-- TWA(mg/m3)：350 STEL(mg/m3)：700。 |  |  |  |
| 工程控制 |  | 生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 |  |  |  |
| 防护措施 |  |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护 |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 |  |  |  |
| 眼睛防护 |  | 一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 |  |  |  |
| 身体防护 |  | 穿防静电工作服。 |  |  |  |
| 手防护 |  | 戴乳胶手套。 |  |  |  |
| 其它 |  | 工作现场严禁吸烟。保持良好的卫生习惯。 |  |  |  |
| 急救措施 |  |  |  |  |  |
| 皮肤接触 |  | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |  |  |  |
| 眼睛接触 |  | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |
| 吸入 |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
| 食入 |  | 饮足量温水，催吐。洗胃。就医。 |  |  |  |
| 理化性质 |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  |  | C3H8O | 分子量 | 60.10 |
| 熔点（℃） |  |  | -88.5 | 沸点（℃） | 80.3 |
| 闪点（℃） |  |  | 12 | 引燃温度（℃） | 399 |
| 相对密度（水＝1） |  |  | 0.79 | 相对密度（空气＝1） | 2.07 |
| pH值 |  |  | 无意义 | 辛醇/水分配系数 | <0.28 |
| 爆炸上限％（V/V） |  |  | 12.7 | 爆炸下限％（V/V） | 2.0 |
| 燃烧热（kJ/mol） |  |  | 1984.7 | 临界温度（℃） | 275.2 |
| 临界压力（MPa） |  |  | 4.76 |  |  |
| 溶解性 | 溶于水、醇、醚、苯、氯仿等多数有机溶剂。 |  |  |  |  |
| 主要用途 | 是重要的化工产品和原料。主要用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。 |  |  |  |  |
| 操作处置注意事项 |  |  |  |  |  |
| 密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴乳胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 |  |  |  |  |  |
| 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |  |
| 储存注意事项 |  |  |  |  |  |
| 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 |  |  |  |  |  |
| 运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 |  |  |  |  |  |

（4）甲醇的危险有害特性及其防护措施表

| 1、物质的理化常数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国标编号 | 32058 |  |  |  | CAS号 |  |  | 67-56-1 |  |  |
| 中文名称 |  | 甲醇 |  |  |  | 英文名称 |  |  | methyl alcohol |  |
| 别名 |  | 木酒精 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分子式 |  | CH3OH |  |  |  | 外观与性状 |  |  | 无色澄清液体，有刺激性气味 |  |
| 分子量 |  | 32.04 |  |  |  | 蒸汽压 |  |  | 13.33kPa/21.2℃ |  |
| 熔点 |  | -97.8℃ |  |  |  | 闪点 |  |  | 11℃ |  |
| 沸点 |  | 64.8℃ |  |  |  | 溶解性 |  |  | 溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂 |  |
| 密度 |  | 相对密度(水=1)0.7相对密度(空气=1)1.11 |  |  |  | 稳定性 |  |  | 稳定 |  |
| 危险标记 |  | 7(易燃液体) |  |  |  | 主要用途 |  |  | 主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等 |  |
| 2、对环境的影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、健康危害 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代谢性酸中毒。 急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼及上呼吸道刺激症状(口服有胃肠道刺激症状)；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。 慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。 二、毒理学资料及环境行为 毒性：属中等毒类。 急性毒性：LD505628mg/kg(大鼠经口)；15800mg/kg(兔经皮)；LC5082776mg/kg，4小时(大鼠吸入)；人经口5～10ml，潜伏期8～36小时，致昏迷；人经口15ml，48小时内产生视网膜炎，失明；人经口30～100ml中枢神经系统严重损害，呼吸衰弱，死亡。 亚急性和慢性毒性：大鼠吸入50mg/m3，12小时/天，3个月，在8～10周内可见到气管、支气管粘膜损害，大脑皮质细胞营养障碍等。 致突变性：微生物致突变：啤酒酵母菌12pph。DNA抑制：人类淋巴细胞300mmol/L。 生殖毒性：大鼠经口最低中毒浓度(TDL0)：7500mg/kg(孕7～19天)，对新生鼠行为有影响。大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：20000ppm(7小时)，(孕1～22天)，引起肌肉骨骼、心血管系统和泌尿系统发育异常。 危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、现场应急监测方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体检测管法； 便携式气相色谱法；直接进水样气相色谱法 气体速测管（北京劳保所产品） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、实验室监测方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测方法 |  |  |  | 来源 |  |  |  |  |  | 类别 |
| 溶剂解吸气相色谱法 |  |  |  | WS/T143-1999 |  |  |  |  |  | 作业场所空气 |
| 气相色谱法 |  |  |  | HJ/T33-1999 |  |  |  |  |  | 固定污染源排气 |
| 变色酸比色法； 气相色谱法 |  |  |  | 《空气中有害物质的测定方法》(第二版)，杭士平编 |  |  |  |  |  | 空气 |
| 气相色谱法 |  |  |  | 《水质分析大全》张宏陶主编 |  |  |  |  |  | 水质 |
| 品红亚硫酸法 |  |  |  | 《化工企业空气中有害物质测定方法》，化学工业出版社 |  |  |  |  |  | 化工企业空气 |
| 5、环境标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中国(TJ36-79) |  |  | 车间空气中有害物质的最高容许浓度 |  |  |  | 50mg/m3 |  |  |  |
| 中国(TJ36-79) |  |  | 居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |  |  |  | 3.00mg/m3(一次值) 1.00mg/m3(日均值) |  |  |  |
| 中国(GB16297-1996) |  |  | 大气污染物综合排放标准 |  |  |  | ①最高允许排放浓度(mg/m3)：190；②最高允许排放速率(kg/h)：二级5.1～100；三级7.8～170③无组织排放监控浓度限值：12mg/m3 |  |  |  |
| 前苏联(1978) |  |  | 地面水中有害物质最高允许浓度 |  |  |  | 3.0mg/L |  |  |  |
| 前苏联(1978) |  |  | 渔业用水中最高允许浓度 |  |  |  | 0.1mg/L |  |  |  |
| 前苏联 |  |  | 污水中有害物质最高允许浓度 |  |  |  | 20mg/L |  |  |  |
| 6、应急处理处置方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、泄漏应急处理 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容；用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 二、防护措施 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面罩(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。 三、急救措施 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐，用清水或1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（5）二氯甲烷的危险有害特性及其防护措施表

| 中文名 |  | 二氯甲烷 | 英文名 | dichloromethane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS号 |  | 75-09-2 | 危险性类别 | 第6.1类 毒害品 |
| 危险货物编号 |  | 61552 | UN编号 | 1593 |
| 包装标志 |  | 有毒品 | 包装类别 | Ⅲ |
| 主要组成与性状 |  |  |  |  |
| 外观与性状 |  | 无色透明液体，有芳香气味。 |  |  |
| 健康危害 |  |  |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入、经皮吸收 |  |  |  |
| 健康危害 | 本品有麻醉作用，主要损害中枢神经和呼吸系统。 急性中毒：轻者可有眩晕、头痛、呕吐以及眼和上呼吸道粘膜刺激症状；较重者则出现易激动、步态不稳、共济失调、嗜睡，可引起化学性支气管炎。重者昏迷，可有肺水肿。血中碳氧血红蛋白含量增高。 慢性影响：长期接触主要有头痛、乏力、眩晕、食欲减退、动作迟钝、嗜睡等。对皮肤有脱脂作用，引起干燥、脱屑和皲裂等。 |  |  |  |
| 危险特性与消防措施 |  |  |  |  |
| 危险特性 | 与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。遇潮湿空气能水解生成微量的氯化氢，光照亦能促进水解而对金属的腐蚀性增强。 |  |  |  |
| 燃爆危险 | 本品可燃，有毒，具刺激性。 |  |  |  |
| 灭火方法 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |
| 有害燃烧产物 | 一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。 |  |  |  |
| 毒理学资料 |  |  |  |  |
| 急性毒性 | LD50：1600～2000 mg/kg(大鼠经口) ；LC50：88000mg/m3，1/2小时(大鼠吸入)。 |  |  |  |
| 刺激性 | 家兔经眼： 162mg，中度刺激。家兔经皮： 810mg/24 小时，重度刺激。。 |  |  |  |
| 接触控制 |  |  |  |  |
| 职业接触限值 | MAC(mg/m3)：-- TWA(mg/m3)：200 STEL(mg/m3)：300*。 |  |  |  |
| 工程控制 | 密闭操作，局部排风。 |  |  |  |
| 防护措施 |  |  |  |  |
| 呼吸系统防护 | 空气中浓度超标时，应该佩戴直接式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴空气呼吸器。 |  |  |  |
| 眼睛防护 | 必要时，戴化学安全防护眼镜。 |  |  |  |
| 身体防护 | 穿防毒物渗透工作服。 |  |  |  |
| 手防护 | 戴防化学品手套。 |  |  |  |
| 其它 | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。注意个人清洁卫生。 |  |  |  |
| 急救措施 |  |  |  |  |
| 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 |  |  |  |
| 眼睛接触 | 提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |  |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |  |
| 食入 | 饮足量温水，催吐。就医。 |  |  |  |
| 理化性质 |  |  |  |  |
| 分子式 |  | CH2Cl2 | 分子量 | 84.94 |
| 熔点（℃） |  | -96.7 | 沸点（℃） | 39.8 |
| 闪点（℃） |  | 无资料 | 引燃温度（℃） | 615 |
| 相对密度（水＝1） |  | 1.33 | 相对密度（空气＝1） | 2.93 |
| pH值 |  | 无意义 | 辛醇/水分配系数 | 1.25 |
| 爆炸上限％（V/V） |  | 19 | 爆炸下限％（V/V） | 12 |
| 燃烧热（kJ/mol） |  | 604.9 | 临界温度（℃） | 237 |
| 临界压力（MPa） |  | 6.08 |  |  |
| 溶解性 | 微溶于水，溶于乙醇、乙醚。 |  |  |  |
| 主要用途 | 用作树脂及塑料工业的溶剂。 |  |  |  |
| 操作处置注意事项 |  |  |  |  |
| 密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防毒物渗透工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱金属接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |  |  |  |  |
| 泄漏应急处理 |  |  |  |  |
| 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |  |
| 储存注意事项 |  |  |  |  |
| 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃，相对湿度不超过80％。保持容器密封。应与碱金属、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |  |  |  |  |
| 运输注意事项 |  |  |  |  |
| 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |

## 3.4生产工艺

### 3.4.1工艺流程

公司原料药种类较多，具体工艺流程详见综合应急预案工艺路程分析章节。

### 3.4.2产污环节

（一）废气

1、有组织废气排放情况

瑞阳制药股份有限公司工程产生的废气主要分为：生产装置废气，危废仓库废气，污水站废气，以及锅炉废气。

- 生产装置废气

- 生产装置废气来源主要分为粉针剂类项目、固剂水剂类项目、中药类项目和原料药类项目（含溶媒回收）

- 粉针剂类项目、固剂水剂类项目、中药类项目 该类项目主要污染物为粉尘，来源于配料、研细过筛、整粒混合、压片等工序，经各自项目相应阶段的集气罩收集（或车间洁净气系统）引至各自的布袋除尘器处理，最终经楼顶排空。

- 经查询其环评报告：

| 有组织检测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样日期 | 2019 年 11 月 15 日 |  |  |  |  |  |
| 检测点位 | 瑞阳 316 车间出口 |  |  | 瑞阳 321 车间出口 |  |  |
| 烟温（℃） | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 20.0 | 20.1 | 20.1 |
| 标干流量（m3/h） | 3362 | 3477 | 3335 | 7182 | 6987 | 6602 |
| 排放浓度（mg/m3） | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 1.9 | 2.1 |
| 排放速率（kg/h） | 0.0061 | 0.0063 | 0.0063 | 0.0144 | 0.0133 | 0.0139 |
| 检测点位 | 瑞阳 322 车间出口 |  |  | 瑞阳 315 车间出口 |  |  |
| 烟温（℃） | 22.4 | 23.3 | 23.8 | 26.2 | 26.5 | 26.5 |
| 标干流量（m3/h）） | 2906 | 2943 | 3198 | 901 | 1017 | 1041 |
| 排放浓度（mg/m3） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.1 |
| 排放速率（kg/h） | 0.0049 | 0.0053 | 0.0058 | 0.0017 | 0.0019 | 0.0022 |
| 检测点位 | 瑞阳 313 车间出口 |  |  | 205 车间除尘机组出口 |  |  |
| 烟温（℃） | 16.8 | 18.3 | 16.3 | 23.8 | 23.7 | 23.7 |
| 标干流量（m3/h） | 3937 | 3839 | 4551 | 984 | 1024 | 992 |
| 排放浓度（mg/m3） | 8.6 | 7.8 | 8.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| 排放速率（kg/h） | 0.0339 | 0.0299 | 0.0378 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0015 |
| 采样日期 | 2019 年 11 月 16 日 |  |  |  |  |  |
| 检测点位 | 瑞阳 301 车间出口 |  |  | 瑞阳 204 车间出口 |  |  |
| 烟温（℃） | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 22.6 | 22.7 | 22.7 |
| 标干流量（m3/h） | 9411 | 9885 | 10195 | 1785 | 1841 | 1932 |
| 排放浓度（mg/m3） | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| 排放速率（kg/h） | 0.0207 | 0.0227 | 0.0214 | 0.0034 | 0.0033 | 0.0035 |
| 检测点位 | 瑞阳 304 车间出口 |  |  | 瑞阳 203 车间出口 |  |  |
| 烟温（℃） | 45.2 | 45.6 | 45.6 | 19.8 | 20.1 | 20.1 |
| 标干流量（m3/h） | 7131 | 7000 | 6899 | 1765 | 1953 | 2076 |
| 排放浓度（mg/m3） | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 2.1 |
| 排放速率（kg/h） | 0.0150 | 0.0140 | 0.0159 | 0.0041 | 0.0039 | 0.0044 |
| 检测点位 | 瑞阳 401 车间提取排气筒出口 |  |  | 瑞阳 401 车间制剂排气筒出口 |  |  |
| 排气筒高度/尺寸（m） | -/0.45 |  |  |  |  |  |
| 烟温（℃） | 30.1 | 30.5 | 30.7 | 28.3 | 28.0 | 31.3 |
| 标干流量（m3/h） | 4646 | 4476 | 4719 | 2738 | 2659 | 2565 |
| 排放浓度（mg/m3） | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 |
| 排放速率（kg/h） | 0.0107 | 0.0098 | 0.0094 | 0.0060 | 0.0053 | 0.0051 |
| 检测点位 | 瑞阳 206 车间出口 |  |  |  |  |  |
| 烟温（℃） | 26.2 | 26.1 | 26.4 |  |  |  |
| 标干流量（m3/h） | 2162 | 1970 | 1937 |  |  |  |
| 排放浓度（mg/m3） | 1.8 | 1.6 | 1.7 |  |  |  |
| 排放速率（kg/h） | 0.0039 | 0.0032 | 0.0033 |  |  |  |

各车间排气筒粉尘最大排放浓度为 8.6mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）中重点控制区标准要求，即<10mg/m3。根据检测报告，各车间粉尘产生量为 0.1352kg/h，监测期间运行负荷为 75%，车间运行时间按 7920h/a 计，则粉尘产生量为 0.1803kg/h，合计 1.428t/a。

2)	原料药类项目

该类项目废气主要来源于生产过程中原料挥发废气，以及生产和溶媒回收过程少量不凝 有机废气，主要成分为二氯甲烷、乙酸乙酯、丙酮、甲醇、氯化氢等。企业原来采用冷凝+ 碱喷淋+活性炭吸附的工艺进行废气处理，然后经各自的排气筒排空。后企业对各排气筒进行 整改，根据《原料药车间废气排放综合治理项目》备案文件中描述：厂内原料药车间在原有 废气治理设施基础上，公司原料药生产车间新建活性炭吸附再生设施，并将排气集中收集后， 统一经 40米高烟囱排放。

经查询其环评报告：车间总排口污染物中，非甲烷总烃浓度最大值为 13.4mg/m3<60mg/m3排放速率为 0.061kg/h＜3.0kg/h，丙酮最大排放浓度为 0.13mg/m3<50mg/m3，甲醇最大排放浓 度<2.0mg/m3<50mg/m3，二氯甲烷最大排放浓度为<1.0µg/m3<50mg/m3，均满足《挥发性有机 物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 1 中医药制造行业Ⅱ时段 标准要求；氯化氢浓度最大值为 3.99mg/m3<30mg/m3，满足《制药工业大气污染物排放标准》（ GB37823-2019 ） 表 2 中化学药品原料药制造中标准要求； 乙酸乙酯最大排放浓度为0.020mg/m3<60mg/m3，满足《环境影响评价技术导则-制药建设项目》推荐的多介质环境目标 值估算法计算结果。车间运行时间按 7920h/a 计，车间总排口污染物的排放量为：非甲烷总烃为 0.483t/a，氯化氢 0.103t/a，甲醇为 0.055t/a，乙酸乙酯 0.0005t/a，丙酮 0.0034t/a，二氯甲烷 0.00003t/a。运 行负荷为 75%，则年排放量为：非甲烷总烃为 0.644t/a，氯化氢 0.137t/a，甲醇为 0.073t/a，乙 酸乙酯 0.0007t/a，丙酮 0.0045t/a，二氯甲烷 0.00004t/a。

(2)  危废库废气

厂区内危废库挥发的有机废气采用活性炭吸附工艺进行处理后，经一根 15 米排气筒排空。经查阅其环评：

| 检测项目 | 采样点位 | 危废库排气筒出口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非 甲 烷 总 烃 | 采样日期 | 2019 年 11 月 13 日 |  |  |
|  | 采样频次 | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
|  | 实测浓度（mg/m3） | 1.68 | 1.40 | 1.34 |
|  | 排放速率（kg/h） | 0.006 | 0.006 | 0.005 |
|  | 标干流量（m3/h） | 3831 | 3978 | 3915 |
|  | 流速（m/s） | 12.4 | 12.9 | 12.7 |
|  | 烟温（℃） | 20.4 | 20.6 | 20.7 |
|  | 高度/内径（m） | 15/0.35 |  |  |
|  | 负荷 | 80% |  |  |

根据上表可知，危废库排气筒出口浓度最大值为 1.68mg/m3，最大排放速率为 0.006kg/h，排放浓度满足《挥发性有机物排放标准	第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018） 表 1 中医药制造行业Ⅱ时段标准要求，即浓度限值＜60mg/m3，速率＜3.0kg/h。危废库排污口折合满负荷运行为 0.008kg/h，运行时间为 8750h/a，危废库总排口的排放 量为非甲烷总烃 0.066t/a。

(3)  污水站废气

厂区内污水站设有两根排气筒，污水深度处理工序产生的废气采用碱液喷淋工艺进行处理，处理后的废气经污水处理东排气筒 25m 排空，综合废水处理工序产生的废气采用“催化 氧化+等离子+UV 光解+水喷淋”工艺处理后，经一根 44 米排气筒排空。

经查阅其环评： 污 水 处 理 东 排 气 筒 出 口 污 染 物 中 ， 非 甲 烷 总 烃 浓 度 最 大 值 为

2.39mg/m3<100mg/m3 ， 最 大 排 放 速 率 为 0.009kg/h ＜ 5.0kg/h ， 氨 的 浓 度 最 大 值 为0.41mg/m3<20mg/m3 ， 最 大 排 放 速 率 为 0.002kg/h ＜ 1.0kg/h ， 硫 化 氢 浓 度 最 大 值 为0.031mg/m3<3mg/m3，最大排放速率为 1.67×10-4kg/h＜0.1kg/h，排放情况满足《有机化工企业 污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表 1 中标准要求。

污水处理西排气筒出口污染物中，非甲烷总烃浓度最大值为 70.4mg/m3<100mg/m3，最大 排放速率为 1.37kg/h＜5.0kg/h，氨的浓度最大值为 0.24mg/m3<20mg/m3 ，最大排放速率为 0.005kg/h＜1.0kg/h，硫化氢浓度最大值为 0.020mg/m3<3mg/m3，最大排放速率为 4.35×10-4kg/h＜0.1kg/h，排放情况满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放 标准》（DB37/3161-2018）表 1 中标准要求。

污水站运行时间按 7920h/a 计，则东排气口污染物排放量为：非甲烷总烃 0.071t/a，氨 0.015t/a，硫化氢 0.0013t/a，西排气口污染物排放量为：非甲烷总烃 10.85t/a，氨 0.04t/a，硫 化氢 0.0034t/a，合计非甲烷总烃 10.921t/a，氨 0.055t/a，硫化氢 0.005t/a。

(4)  锅炉废气

厂区内设 25t/h 高效煤粉炉和 35t/h 链条式锅炉各一台，锅炉废气采用“布袋除尘、低氮燃 烧+SNCR+SCR 联合脱硝、石灰石石膏法脱硫+湿式静电除尘”工艺进行处理，处理后的废气 经一根 60 米排气筒排空。经查阅其环评：锅炉废气中各污染物折算浓度最大值满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表 2 中重点控制区标准，即颗粒物<10mg/m3，二氧化硫＜50mg/m3，氮 氧化物<100mg/m3。锅炉年运行时间为 12 个月，7200h/a，则污染物的排放量为：颗粒物排放量为 0.857t/a，二氧化硫为 3.617t/a，氮氧化物 13.992t/a，汞及其化合物 0.0011t/a，氨为 0.792t/a。

- 无组织废气排放情况

- 项目无组织废气主要来源于生产过程中集气罩未收集的粉尘，车间生产及罐区大小呼吸产生的非甲烷总烃、甲醇、氯化氢，以及污水站产生的氨及硫化氢、臭气浓度。 拟采取的措施主要包括①各项目在车间内密闭操作，车间内有循环净化风系统，部分未被集气罩收集的废气经循环净化风系统送至各项目的废气处理系统处理；②罐区采用氮封、 水封等措施减少大小呼吸废气，同时通过呼吸阀连接到回收车间的废气治理装置，采用冷凝+ 碱水喷淋+活性炭吸附工艺处理，储罐大小呼吸产生的气体基本被完全吸收；物料装卸车采用 密闭鹤管，控制装卸的温度和流速。

经查阅其环评：项目厂界各污染物种臭气浓度、氨、硫化氢最高点浓度满足《有机化 工企业污水厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》（DB37/3161-2018）表 2 中厂界 监控点浓度限值要求。颗粒物、甲醇满足《大气污染物综合排放标准》，非甲烷总烃满足《挥 发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 3 中厂界监控点 浓度限值；二氯甲烷、丙酮满足《挥发性有机物排放标准  第 6 部分：有机化工行业》（ DB37/2801.6-2018 ） 表 2 中 标 准 ； 氯 化 氢 满 足 《 制 药 工 业 大 气 污 染 物 排 放 标 准 》（GB37823-2019）表 4 中标准要求。乙酸乙酯满足《环境影响评价技术导则-制药建设项目》 推荐的多介质环境目标值估算法计算结果。

- 废水

瑞阳制药股份有限公司厂区废水排放量为 712266t/a，主要包括溶媒回收车间废水、各车间 设备冲洗水、洗瓶废水，以及生活污水等。废水根据污水进水水质不同，采用分质处理方法。

（1）高浓度废水 该部分废水主要来源于溶媒回收车间，废水中主要含有有机溶媒（溶剂）及少量抗菌素

药物，废水主要特征污染物可归为 COD，浓度可达 10000mg/L~15000mg/L。该部分废水采用 “物化+兼氧+好氧生化”处理工艺降低污染物浓度，设计处理能力为 50m³/d。该部分废水经处 理后与中浓度废水一并进入深曝池进行进一步的生化处理。

（2）中浓度废水

该部分废水主要来自于原料药生产车间， 废水主要特征污染物为 COD，浓度可达 4000mg/L。该部分废水通过格栅预处理后桶经过兼氧处理后的高浓度废水一并排入“深曝”工 序，经好氧处理后排入低浓度废水处理设施中进一步处理。中浓度废水设计处理能力为 600m³/d。

（3）低浓度废水 废水主要来自于生活污水和制剂生产废水，该废水随同经过处理的高浓度废水、中浓度废水一同排入两段 A2/O 综合废水处理系统进行综合处理。

整个污水处理设计能力为 4000m³/d，其中低浓度废水设计处理能力为 3350m³/d。 另外，对于项目的部分出水，增加了深度处理及砂滤处理工序，使处理后的废水满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）标准后，回用于绿化、设备降温、 冲洗用水。深度处理设计能力为 1000m³/d，目前实际回用水量为 500m³/d。

厂区废水外排水质 COD、氨氮、总氮、总磷、pH 值满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 B 级标准及沂源县污水处理厂城东分 厂进水要求。 其余特征污染物浓度均满足《 化学合成类制药工业水污染物排放标准》

（GB21904-2008）表 2 中标准要求。

（三）噪声

厂区现有装置高噪音设备较少，主要是各类传输泵、风机等，平均噪声值较低四周噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准（即昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A)）。

（四）固废

| 名称 |  | 产生量（t/a） | 主要成分 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾 |  | 360 | 日常生活废物 | 环卫部门外运清理 |
| 粉煤灰 |  | 250.2 | SiO2、Al2O3 等 | 外卖砖厂综合利用 |
| 炉渣 |  | 2371.5 |  |  |
| 脱硫石膏 |  | 526.57 | 石膏 | 外卖建材厂 |
| 中药渣 |  | 298.508 | 中药 | 委托沂源县绿环能源有限 公司处理 |
| 废包装材料 | 外包装材料 | 89.73 | 废纸盒、纸箱、玻璃瓶等 | 出售给废旧回收公司 |
|  | 内包装材料 | 2.77 | HW49 其他废物 900-041-49 | 委托光大环保危废处置 （淄博）有限公司处理 |
| 废活性炭 |  | 10.77 | HW02 医药废物 271-003-02 |  |
| 实验动物尸体 |  | 0.16 | HW01 医疗废物 |  |
| 废脱硝催化剂 |  | 8t/5a | HW50 废催化剂 |  |
| 污水站污泥 |  | 930 | 有机污泥等 |  |
| 废机油 |  | 6.67 | HW08 废矿物油 900-249-08 |  |
| 废溶剂及釜残 |  | 39.41 | HW02 医药废物 271-001-02 | 委托山东泰西东正环保科 技有限公司处理 |
| 废药品 |  | 47.3 | HW02 医药废物 271-005-02 | 委托青岛海湾新材料科技 有限公司处理 |
| 除尘器收集的粉尘 |  | 142.56 |  |  |
| 废酸 |  | 2.0 | HW34 废酸 900-349-34 | 用于污水站废水调节 PH |

- 污染物排放汇总表

| 类别 | 序号 | 污染物名称 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1 | 颗粒物 | 2.285 |
|  | 2 | SO2 | 3.617 |
|  | 3 | NOX | 13.992 |
|  | 4 | 汞及其化合物 | 0.0011 |
|  | 5 | 氨 | 0.847 |
|  | 6 | 硫化氢 | 0.005 |
|  | 7 | 氯化氢 | 0.137 |
|  | 8 | 甲醇 | 0.073 |
|  | 9 | 乙酸乙酯 | 0.0007 |
|  | 10 | 丙酮 | 0.0045 |
|  | 11 | 二氯甲烷 | 0.00004 |
|  | 12 | 非甲烷总烃 | 11.631 |
| 废水 | 1 | 废水量（m3/a） | 712266 |
|  | 2 | COD | 207.68（73.38） |
|  | 3 | 氨氮 | 31.15（4.52） |
| 固体废物 | 1 | 一般工业固体废物 | 3896.508（产生量） |
|  | 2 | 危险废物 | 1181.64（产生量） |
|  | 3 | 生活垃圾 | 360（产生量） |

- *废水中 COD 及氨氮的量，括号外为按接管水质要求计算，括号内按在线监测数据均值计算。

2、厂内储存污染防治措施

（1）一般固体废物储存场所应采取的防治措施

外包装物属于一般固体固体废物，临时存于厂内的一般固体废物仓库。仓库地面采取了水泥混凝土硬化防渗措施，其存储符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求；生活垃圾储临时存于塑料垃圾桶内。

（2）危险废物临时储存场所应采取的防治措施

①贮存设施应为以混凝土、砖或经防腐处理的钢材等材料建成的相对封闭场所，并设置通风口；

②贮存设施外部应修建雨水导排系统，防止雨水进入危险废物贮存设施内部；

③贮存设施地面、收集井内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的磨损，并确保液态废物或渗滤液不渗入地下。危废暂存间的防渗层性能不应低于6.0m 厚、渗透系数为 1.0×10 -7 cm/s 的黏土层的防渗性能，混凝土防渗等级不低于P8。并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597- 2001）及其修改单的要求。推荐混凝土地面用环氧树脂处理后再铺设防腐花岗岩或厚瓷砖；

④不同类别的危险废物应分区贮存。不相容的危险废物必须用完整的不渗透墙体分隔存放，液态及半固态的危险废物贮存设施内应设置导排沟和渗滤液收集井等预防事故性溢漏的防护系统，且不相容的危险废物应分类设置独立的液态导排沟和渗滤液收集井；

⑤贮存设施内应留有足够可供工作人员和搬运工具的通行的过道以便应急处理；

⑥危废库内外均需设置危险废物标识；

（3）危险废物收集和包装污染防治措施

危险废物贮存容器应当使用符合标准的容器盛装危险废物，装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应），液体危险废物宜用盖顶不可掀开的带有液体灌注孔的容器（桶或罐）装盛。同一包装容器、包装袋不能同时装盛两种以上的不同性质或类别的危险废物；已装盛废物的包装容器应妥善盖好或密封，容器表面应保持清洁，不应粘附任何危险废物。

（4）危险废物转移和处置污染防治措施

本项目产生的危险废物大部分委托有资质的企业处理处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《山东省危险废物经营许可证管理暂行办法》以及《关于印发“山东省危险废物转移联单管理办法”的通知》（鲁环发（2005）152 号），在危险废物转移前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。严禁将危险废物私自处理。

### 3.4.3 生产工艺风险识别

公司生产工艺过程环境风险控制水平评估指标见表3.4-1

表3.4-1企业生产工艺过程评估

| 评估指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 10 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程 a | 5/每套 | 15 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备 b | 5/每套 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 0 |
| 注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照 GB30000.2至GB30000.13 所确定的化学物质；b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备 |  |  |

对照上表,公司生产工艺评分为25分，其控制水平值: 25≤M＜45，公司生产工艺与环境风险控制水平为M2类水平。

## 3.5安全生产管理

根据瑞阳制药股份有限公司目前的运营现状，现将厂区安全生产管理情况汇总于表3.5-1。

表3.5-1  企业安全生产控制情况

| 评估指标 | 评 估 依 据 | 分值 | 企业安全生产管理现状 | 评估分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防验收 | 消防验收意见为合格，且最近一次消防检查合格 | 0 | 企业已取得建设工程消防验收意见书 | 0 |
|  | 消防验收意见不合格，或最近一次消防检查不合格 | 2 |  |  |
| 安全生产许可 | 非危险化学品生产企业，或危险化学品生产企业取得安全生产许可 | 0 | 企业已取得安全生产许可证。 | 0 |
|  | 危险化学品生产企业未取得安全生产许可 | 2 |  |  |
| 危险化学品安全评价 | 开展危险化学品安全评价；通过安全设施竣工验收，或无要求 | 0 | 公司已开展危险化学品安全评价；已通过安全设施竣工验收 | 0 |
|  | 未开展危险化学品安全评价，或未通过安全设施竣工验收 | 2 |  |  |
| 危险化学品重大危险源备案 | 无重大危险源，或所有危险化学品重大危险源均已备案 | 0 | 未构成重大危险源 | 0 |
|  | 有危险化学品重大危险源未备案 | 2 | / |  |
| 合计 |  |  |  | 0 |

由上表安全生产标准可知，企业安全生产控制方面风险评估总分值为0分。

## 3.6现有环境风险防控与应急措施情况

### 3.6.1现有环境风险防控情况

1、截流措施

（1）生产过程中选用密封良好的输送泵，工艺管线密封防腐防泄漏，生产装置设在室内车间，设备配套的阀门、仪表接头等密闭。

（2）生产装置设围堰，一旦生产装置发生跑、冒、滴、漏，利于收集泄露物料。

（3）罐区设围堰。围堰闭合并采取防腐、防渗措施，一旦生产装置发生跑、冒、滴、漏，利于收集泄露物料。围堰净空容积大于物料泄漏体积。

2、防渗措施

现有厂区内一般区域采用水泥硬化地面，装置区、污水收集管线、罐区等区域重点防渗，并完善废水收集系统。事故水收集管线做防渗处理；对排水点分散的生活污水排水管道在地面下敷设；所有排水构筑物均做防渗漏处理；厂区内埋地铺设的管道、阀门设专用防渗管道，管道与污水集水井相连，设计合理的排水坡度，便于废水排至事故池。

3、事故排水收集措施

（1）按相关设计规范设置了1500m3事故应急水池，事故应急水池位置合理，能确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；有临时抽水设施，与污水管线相连。

（2）管道穿围堰外严密封堵；围堰内的雨水、喷淋水、污水排出口，在围堰外设置水封，并在围堰与水封之间的管道上设置易开关的隔断阀。

（3）围堰内的排水实行清污分流，含有污染物的废水应采取回收处理措施。

（4）围堰外设排水切断阀，并与事故水池相连通；正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故事故池、污水处理系统的阀门打开，并有专人负责阀门切换和对围堰、阀门的日常维护保养。

4、清净下水系统防控措施

具有收集初期雨水排入事故水池并设有提升设施，并设有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、消防水和泄漏物进入外环境。

5、雨排水系统防控措施

雨污分流；具有雨水系统外排总排口关闭设施，由专人负责在紧急情况下关闭雨水排口，防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。

6、水体污染防治措施

设置三级防控措施

一级防控：在罐区、生产车间四周设有围堤，车间地面设有明沟，泄漏物料、消防废水可利用四周围堰围堵、明沟收集至事故池，再由厂区内污水处理站统一处理。

二级防控：厂区设置事故池，可用于收集事故状态下的事故废水及泄漏物料，防止事故废水及泄漏物料外排。

三级防控：在厂区污水及雨水总排口前设置挡板，防止突发环境事件情况下，泄漏物料及消防废水经管线排入地表水水体。

7、毒性气体泄漏紧急处置装置和毒性气体泄漏监控预警措施

（1）公司生产过程涉及甲醇、丙酮等易燃液体、氢气等易燃气体。根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）的规定，公司在配套装置、原料罐区、装卸车区设置检测可燃、有毒气体浓度的可燃气体检测报警系统。

（2）采用先进的DCS集散控制系统，并配备了SIS系统。各物料输送均采用密闭输送方式，防止泄露；

（3）采用质量可靠的设备、管道、阀门及管路附件，增强运行办理，准时更换相关零部件，将装置的静密封点泄漏率控制在0.5‰以下，动密封点泄漏率在2‰以下，减少装置跑、冒、滴、漏现象的发生，降低污染物的无组织排放量；

（4）发生突发环境事件，立即启动公司应急预案，公司应急预案体系中，应急救援组织机构中通讯联络组协助应急指挥组做好事件报警、通报及联络工作；抢险救灾组对设备进行抢修；善后处理与检测组对事故废水、废气等进行监测；警戒疏散组根据现场情况判断是否需要人员紧急疏散和抢救物资，如需紧急疏散须及时规定疏散路线和疏散路口；医疗救护组等协调对救援人员的后勤、医疗进行处理。

### 3.6.2现有环境风险应急措施情况

1、大气污染事件的应急措施

（1）事故现场应迅速组织查明物料外泄的部位和原因，组织采取切断泄漏源，堵塞漏点，尽量减少泄漏量。

（2）总指挥及指挥部成员接到信息后立即赶到现场，迅速形成现场指挥部，发出警报，通知各专业救援抢险队迅速赶到事故现场执行应急救援的指令。

（3）根据指挥部指令，有关专业处室立即向上级环安部门报告事故情况，以便采取防污染措施。

（4）现场应急监测组到达现场后，要根据风向、风速、判断气体扩散速度和波及的范围跟踪监测大气环境，及时将情况汇报指挥部，并协助指导群众撤出危险区。

（5）抢险救援组到达现场后，立即组织应急救援小组履行救援抢险职责。

A、线形管线等处出现泄漏，内用棉纱、胶垫等作衬垫，然后用管箍、管卡等进行紧急堵漏处理。阀门、法兰等设备垫片损坏、腐蚀泄漏等，关闭泄漏点上下游相关阀门，切断泄漏点与系统的连接，排空物料，然后更换垫片或阀门、法兰。泄漏点上游无阀门的：小量泄漏采用专用堵漏工具进行堵漏；大量泄漏，关闭泄漏点下游阀门，防止物料倒流，切断与泄漏点相连的上游设备的物料来源，对泄漏设备进行降温、降压、清洗、吹扫处理后，由设备部门进行维修操作。采用水枪向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。发生火灾事故后，立即用灭火器或消火栓进行灭火，对设备容器可进行喷水降温等措施进行冷却，避免发生次生灾害和二次事故。事故发生后，首先把厂区外排口阀门关闭，通过构筑围堤等方式将事故水引入事故应急池。

B、罐区发生泄漏，参与应急的工艺人员根据介质毒性等情况佩戴正压式空气呼吸器或过滤式防毒面具，上(侧)风向进入泄漏区，及时控制或切断危险源，减少或者停止排放污染物，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生，消除环境污染；立即确认罐区围堰内雨排阀、污排阀关闭。将泄漏物封堵在围堰内，然后根据情况进行回收，倒罐等处置。若物料无法回收，且罐区污排连接污水回收系统等设施，开启污排阀，将泄漏物料直接导入污水系统收集至事故水池，然后视情况或进入污水处理管网，或委托有资质单位处理。采用水枪向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。发生火灾事故后，立即用灭火器或消火栓进行灭火，对设备容器可进行喷水降温等措施进行冷却，避免发生次生灾害和二次事故。事故发生后，首先把厂区外排口阀门关闭，通过构筑围堤等方式将事故水引入事故应急池。

（6）检查突发事件区域的污水、雨水排水转换阀门，确认处于关闭状态(视区域内污水与消防水情况及时开启污水阀排至事故应急池)；检查封堵泄露区的防火堤或围堰的泄漏孔洞，用砂土封堵，防止污水与受污染消防水外溢，造成环境污染。

（7）各应急队伍使用砂石或其他吸附剂构成围堰，防止事故废水直接流入雨水沟，对地面积水采取吸收、盛装措施，并将其转入事故水池；突发事件处理完毕后，地面用大量自来水冲洗，冲洗水通过地沟排入事故水池；

（8）迅速布点监测，在第一时间确定污染物种类和浓度，出具监测数据；测量水体流速，估算污染物转移、扩散速率；

（9）对泄漏点采取堵漏处理，暂时无法封堵的，使用泥沙吸收、覆盖，防止液体流入污水处理系统或挥发至大气中；

（10）监测部门和应急监测人员佩戴防护器材对突发事件现场进行有毒有害、可燃气体浓度监测，确定安全卫生防护距离，及时向指挥部汇报监测结果用以指导突发事件救援，根据上级环保部门应急监测方案，协助做好现场应急监测；

（11）遇有物料泄漏时，视不同物料性质，及时组织人员利用围堰、干砂围堵或引至安全场所和容器，防止物料对当地水体和土壤造成污染；在应急过程中，应使用防爆工具避免产生火花，形成火灾、爆炸事故；在处理过程中，若出现异常声音或容器出现变形时，应组织救援人员及时撤离。

2、水体污染事件应急措施

a)尽可能迅速切断污染源，减少污染物质外泄。同时判断其是否属易挥发的有毒有害物质，将受污染水体排入污水处理池，若污水处理池收容量不能满足事故污水时，打开事故应急池进水阀门将事故污水送至事故应急池进行储存；

b)关闭污染物质通往厂外的所有水管线或明沟阀门，在厂门口出设置应急沙袋，拦截事故废水，以防污染物排入外环境；

c)选择事故区外围10cm设置拦截外溢的污染物，用泵、容器、吸附材料或人工等方法将污染物转入临时贮存设施，尽量回收利用，不能回用的交有资质单位处理；

d)组织监测力量对水体进行跟踪监测，确定监测位置、监测因子、监测频次，随

时掌握环境污染情况。

e）落实三级防护体系建设。总排口安装关闭装置，正常处于关闭状态，建设足够大的收集设施。厂区内按照“清污分流、雨污分流”的原则，各车间周围布设有收集雨水沟、收集污水沟。设置控制初期雨水收集系统，在刚下雨时，手动开启排入污水沟的阀门，把初期雨水切换到废水池内，同时手动关闭排入雨水沟的阀门，一段时间（一般10～15min）后手动开启雨水阀同时手动关闭污水阀，使后期清净雨水切换到雨水沟内。

f）在发生危险化学品泄漏事故产生事故废水，以及厂区发生火灾爆炸事故或其它事故导致水质出现超标时，将事故废水或超标废水导入事故应急池。

g)、事故状态下产生的废水视情况可经厂区收集池预处理后再排入污水处理厂进行深度处理，污水处理厂的废水将有所增加，但不会超过其处理能力，水质达标后排入流域地表水体，环境污染增加很小。若水质情况无法经污水站及污水厂处理，则需委托其他具有相关处理资质的单位处理。事故水池50cm以下做硬化处理，事故发生时，泄漏的液体不会直接进入水体，对土壤及地下水影响较小。

综上，如发生事故，事故废水、泄漏物料或消防废水可全部被收集处理。

由于项目区采取严格的防渗措施，并设有完善的废水收集系统，概率较大的泄漏及火灾事故发生后，污染物可全部通过废水收集系统进入事故水池，不会出现泄漏的物料和消防水漫流的情况，从而不会通过下渗污染项目区周围地下水和地表水。

## 3.7现有应急物资与装备、救援队伍情况

### 3.7.1 现有应急物资与装备

表3.7-1环境应急物资和装备配置情况表

| 序号 |  | 救援器材名称 |  | 所在车间 |  | 数量 |  | 责任人 |  | 电话 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 正压式空气呼吸器 |  | 102车间 |  | 2套 |  | 胡玉振 |  | 3226547 |  | 带全面罩 |
| 2. |  | 正压式空气呼吸器 |  | 103车间 |  | 2套 |  | 李学深 |  | 3236118 |  | 带全面罩 |
| 3. |  | 正压式空气呼吸器 |  | 104车间 |  | 4套 |  | 孟庆磊 |  | 3222411 |  | 带全面罩 |
| 4. |  | 正压式空气呼吸器 |  | 901车间 |  | 2套 |  | 李严彬 |  | 3235319 |  | 带全面罩 |
| 5. |  | 正压式空气呼吸器 |  | 安全处 |  | 4套 |  | 冯凯 |  | 3227933 |  | 带全面罩 |
| 6. |  | 简防化服 |  | 102车间 |  | 4套 |  | 胡玉振 |  | 3226547 |  |  |
| 7. |  | 全防化服 |  | 102车间 |  | 1套 |  | 胡玉振 |  | 3226547 |  |  |
| 8. |  | 移动式气源 |  | 安全处 |  | 2套 |  | 冯凯 |  | 3227933 |  | 带全面罩2个 |
| 9. |  | 移动式洗眼器 |  | 102、103、 104、901 车间 |  | 10套 |  | 胡玉振 李学深 孟庆磊 李严彬 |  | 3226547 3236118 3222411 3235319 |  |  |
| 10. |  | 3M全面具 |  | 安全处 |  | 10套 |  | 李玉青 |  | 3227933 |  | 带综合虑毒罐 |
| 11. |  | 防毒全面具 |  | 各单位 |  | 60套 |  |  |  |  |  | 带综合虑毒罐 |
| 12. |  | 2000式消防服 |  | 保卫处 |  | 10套 |  | 王成龙 |  | 3227143 |  | 含消防靴、消防手 套 |
| 13. |  | 急救药箱 |  | 安全处 |  | 1箱 |  | 李玉青 |  | 3227933 |  |  |
| 14. |  | 备用气瓶 |  | 安全处 |  | 6台 |  | 李玉青 |  | 3227933 |  |  |
| 15. |  | 消防靴、消防头盔 |  | 安全处 |  | 10套 |  | 李玉青 |  | 3227933 |  |  |
| 16. |  | 阻燃隔热手套 |  | 安全处 |  | 20付 |  | 李玉青 |  | 3227933 |  |  |
| 17. |  | 防爆组合工具 |  | 安全处 |  | 一箱26件 |  | 李玉青 |  | 3227933 |  |  |
| 18. |  | 轻型防化服 |  | 安全处 |  | 10身 |  | 李玉青 |  | 3227933 |  |  |
| 19. |  | 喊话器 |  | 安全处 |  | 2个 |  | 李玉青 |  | 3227933 |  |  |
| 20. |  | 担架 |  | 安全处 |  | 2副 |  | 李玉青 |  | 3227933 |  |  |
| 21. |  | 防爆手电筒 |  | 安全处 |  | 5个 |  | 李玉青 |  | 3227933 |  |  |
| 22. |  | 防爆对讲机 |  | 安全处 |  | 6台 |  | 李玉青 |  | 3227933 |  |  |
| 23. |  | 救援绳 |  | 安全处 |  | 5根 |  | 李玉青 |  | 3227933 |  |  |
| 24. |  | 有毒气体检测仪 |  | 安全处 |  | 4台 |  | 李玉青 |  | 3227933 |  |  |
| 25. |  | 远红外测温仪 |  | 安全处 |  | 1台 |  | 李玉青 |  | 3227933 |  |  |
| 26. |  | 粉尘检测仪 |  | 安全处 |  | 1台 |  | 李玉青 |  | 3227933 |  |  |
| 27. |  | 空气呼吸器气瓶充气 泵 |  | 安全处 |  | 1台 |  | 冯凯 |  | 3227933 |  |  |
| 28. |  | 吸附毯 |  | 安全处 |  | 100米 |  | 李玉青 |  | 3227933 |  |  |
| 29. |  | 应急救援箱 |  | 各单位 |  | 10盒 |  |  |  |  |  |  |
| 30. |  | 灭火器 |  | 各单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. |  | 氧气袋、氧气瓶、雾 化吸入器，氧气吸入 器，咽喉喷雾器，洗 胃管，消毒纱布、绷 带，止血带，急救药 品等。 |  | 公司卫生 所 |  | 足量配备 |  | 张洪任 |  | 3226341 |  |  |
| 32. |  | 应急救援车辆 |  | 公司办公室 |  | 2辆 |  | 李学军 |  | 3221555 |  | 鲁 CMW701 鲁 CMW702 |
| 33. |  | 消防车 |  | 公司 |  | 1 |  | 王成龙 |  | 3227143 |  | 黄河牌JN119106、 X61561 |
| 34. |  | 装载机 |  | 801车间 |  | 1辆 |  | 任政宇 |  | 3225940 |  | 装载机1# |
| 35. |  | 叉车 |  | 物资管理处 |  | 9辆 |  | 邹清 |  | 3227955 |  | 鲁 C-A4476 鲁 C-A3229 |
| 36. |  | 麻袋 |  | 保卫处 |  | 200条 |  | 刘在新 |  | 3227145 |  |  |
| 37. |  | 铁锹 |  | 各单位 |  | 100把 |  |  |  |  |  |  |
| 38. |  | 头灯 |  | 安全处 |  | 10个 |  | 李玉青 |  | 3227933 |  |  |
| 39. |  | 应急照明灯 |  | 各单位 |  | 20个 |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | 液压机动泵 |  | 安全处 |  | 1台 |  | 冯凯 |  | 3227933 |  |  |
| 41. |  | 液压撑顶器 |  | 安全处 |  | 1台 |  | 冯凯 |  | 3227933 |  |  |
| 42. |  | 液压扩张器 |  | 安全处 |  | 1台 |  | 冯凯 |  | 3227933 |  |  |
| 43. |  | 液压剪扩器 |  | 安全处 |  | 1台 |  | 冯凯 |  | 3227933 |  |  |
| 44. |  | 液压剪切器 |  | 安全处 |  | 1台 |  | 冯凯 |  | 3227933 |  |  |
| 45. |  | 测厚仪 |  | 安全处 |  | 1台 |  | 李玉青 |  | 3227933 |  |  |
| 46. |  | 正压式空气呼吸器 |  | 106车间 |  | 2套 |  | 李云 |  | 3239208 |  |  |
| 47. |  | 防化服 |  | 106车间 |  | 5身 |  | 李云 |  | 3239208 |  |  |
| 48. | 正压式空气呼吸器 |  | 107车间 |  | 4套 |  | 周士林 |  | 3220107 |  |  |  |
| 49. | 轻型防化服 |  | 107车间 |  | 4身 |  | 周士林 |  | 3220107 |  |  |  |
| 50. | 正压式空气呼吸器 |  | 108车间 |  | 2套 |  | 张照敏 |  | 3220108 |  |  |  |
| 51. | 防化服 |  | 108车间 |  | 2身 |  | 张照敏 |  | 3220108 |  |  |  |
| 52. | 正压式空气呼吸器 |  | 109车间 |  | 2套 |  | 沈照峰 |  | 3220019 |  |  |  |
| 53. | 防化服 |  | 109车间 |  | 1身 |  | 沈照峰 |  | 3220019 |  |  |  |

### 3.7.2 内部救援队伍

1、组织体系

应急救援组织体系图见下图3.6-1：

图3.7-1  应急救援组织体系图

总指挥：苗得足

副总指挥：王龙科

指挥部成员：张光明、黄京山、高峰、唐敬军、吴乃森、李怀科、刘森、张洪波、王学珠、邹青、王民、张洪任等

应急救援办公室设在环安部。

2指挥机构及职责

（1）应急指挥体系职责

突发环境事件应急救援领导小组由主要负责人、环安部经理及各部门负责人组成，领导小组下设应急救援办公室，办公室设在环安部（夜间由各部门负责人值班）。领导小组负责应急救援工作的现场指挥及日常应急管理事务与协调，在环保事件状态下，应急救援指挥部设在环保事件现场，负责协助和指挥现场的应急救援工作。由主要负责人任总指挥，环安部经理任副总指挥（注：如总指挥和副总指挥不在时，由设备部经理任总指挥，全权负责应急救援工作）。夜间发生环保事件时，可由夜间值班领导小组组成临时指挥部，由值班组长任总指挥，全权负责应急救援工作；在发生环保事件时，应急救援指挥部人员在接到通知后，均有责任、有义务立即赶赴现场组成临时指挥部，指挥抢险救援工作。

（2）应急指挥部门职责

一、指挥机构的职责：

1）应急救援领导小组：

应急救援领导小组是公司应急管理的最高指挥机构，负责公司突发事件的应急工作，发生环保事件时，由指挥中心启动和解除应急救援的命令、信号。

应急救援领导小组职责如下：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

（2）组织制定、修改突发环境事件应急救援预案，组建应急救援队伍，有计划地组织应急救援培训和演习。

（3）审批并落实突发环境事件应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

（4）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作。

（5）批准应急救援的启动和终止。

（6）及时向上级有关部门报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

（7）组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

（8）协调事件现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事件调查等工作。

（9）负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、敏感点等提供本单位有关救援知识等的宣传材料。

二、应急救援领导小组中心办公室职责

（1）贯彻执行公司、当地政府、上级有关部门关于环境保护的方针、政策及规定；执行应急救援领导小组的决定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案及预案的更新；

（3）检查抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备情况，是否符合环保事件应急救援的需要。确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。

（4）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；

（5）在应急处置过程中，负责向上级汇报和友邻单位通报环保事件情况，必要时向有关单位发出救援请求；

（6）负责组织公司各应急救援小组，落实应急救援人员（包括应急救援队伍及各专业小组负责人和人员）；组织指挥救援队伍实施救援行动；

（7）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（8）负责协调应急资源、应急队伍的调动和资源配置；协调事件现场有关工作；负责确定环保事件发生后的后续工作；

（9）负责保护事件现场及相关数据；

（10）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、社区提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

（11）负责与外部有关部门的应急救援的协调、信息交流工作。

（3）总指挥职责

（1）根据现场的危险等级、潜在后果等，决定本预案的启动。

（2）负责应急行动期间各单位的运作协调，部署应急策略，保证应急救援工作的顺利完成。

（3）指挥、协调应急程序行动及对外消息发布。

（4）事故或突发事件超出矿处置能力时，向公司、政府应急救援机构提出救援申请。

（4）副总指挥职责

（1）协助总指挥组织或根据总指挥授权，指挥完成应急行动。

（2）向总指挥提出应采取的减轻事故后果的应急程序和行动建议。

（3）协调、组织应急行动所需人员、队伍和物资、设备调运等。

（5）现场指挥职责

根据总指挥的授权和安排，成立现场指挥部，指挥协调各应急小组积极有序开展应急行动。

（6）应急小组职责

1）通讯联络组成员及职责：

组长：张光明      联系电话：13561613007

组员：环安部、办公室人员

①负责及时将所发生的事故情况报告归口主管厂长。

②负责向上级部门报告，并负责联络相关救援人员及时到位。

③负责各专业救援组与总指挥室和领导小组之间的通讯联络。

④负责配合重大事故调查工作。

2）治安保卫组成员及职责：

组长：黄京山       联系电话： 13793322308

组员：保卫当班人员

负责环保事件现场警戒区域划分和人员进出管制，根据环保事件情况对门口交通进行交通管制和进出厂区人员的控制，无关人员不得允许进厂；协调公司车辆的出入，装卸车辆紧急疏散，搭设警戒线，隔离环保事件控制人员出入，疏散无关人员。

3）抢险救援组成员及职责：

组长：高峰      联系电话：13793322267

组员：生产部、设备部当班人员

主要任务是担负抢险抢修，控制危险源，指挥协调工作，保证用电安全。负责及时扑灭火灾，降低事故损失。根据现场情况，对排水进行堵、截或导流，对泄漏物进行回收，对污染场地进行砂土覆盖或清洗处理，同时通知相关部门进行排污处理。对环保事件现场进行抢险清理，消除灾害及灾害物质。负责对受伤人员进行救援。

4）善后处理组成员及职责

组长： 吴乃森      联系电话：13515333483

组员：财务部、仓库当班人员

①负责组织落实救援人员后勤保障和善后处理工作。

②负责急救行动提供物质保证。其中包括应急抢险器材、救援防护器材、监测分析器材等。

5）医疗救护组成员及职责

组长：李怀科       联系电话： 13869327566

组员：质量部当班人员

①向当时医疗机构发出求救信号及信息，报告事故发生地及人员伤亡情况，提供必要的救治。

②主要任务是负责对受伤人员的现场急救和重伤员转运任务工作。

6）物资供应组成员及职责

组长：邹  青       联系电话： 15092347786

组员： 生产部、设备部当班人员

负责将救援物资火速送到现场，并等候指令，将现场物资进行疏散、转移到安全地带。事故发生时物资供应能够满足应急需求，其中包括应急抢险器材、救援防护器材、监测分析器材等。

7）环检测组成员及职责：

组长： 刘森       联系电话：13953310759

组员： 生产部、质量部当班人员

负责环境监测，保证人员暂留场所的安全及外排污水符合排放要求。负责在实际发生事故时，首先对污染物类型进行判断，制定监测方案；负责明确检测范围，采样布点方式，监测标准、方法、频次及程序，采取的仪器和药剂；优先采用可现场快速检测的便携式检测仪器设备进行环境监测工作；根据现场实际监测数据编写监测报告；在现有检测资源无法满足突发环境事件应急所需的应急监测任务时，及时联系具有资质的监测机构协助开展监测任务。

3、应急值班人员职责

在应急指挥办公室领导下，应急值班人员应做到：

1）实行24小时应急值班；

2）负责接受应急报告并立即向应急指挥办公室领导报告；

3）接到企业和上级应急信息后，应立即向应急指挥办公室领导报告；

4）跟踪并详细了解应急事件事态的发展和处置情况，随时向应急指挥办公室领导报告；

5）负责领导指令的下达；

6）做好过程记录和交接班记录：

7）严格岗位责任制，遵守安全与保密制度；

8）完成应急指挥办公室领导交办的其它工作。

### 3.7.3 应急通讯保障

3.7.3.1 内部救援队伍

为便于突发情况快速处理及应急救援工作及时有效，信息传递快速、准确、可靠，通讯畅通，公司配备了无线对讲机、内部有线电话，应急救援小组组长统一配备对讲机、手机，保证24小时内畅通。平时各部门、车间负责维护、保养，确保通讯器材始终处于备用状态，保证有效使用。

1）公司设24小时应急值守电话0533-3227143；

2）内部组织应急救援有关人员联系电话

表3.7-2 内部应急指挥部职责、姓名、电话

| 部门 | 姓名 | 职务 | 固定电话 | 移动电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总经理办公室 | 苗得足 | 董事长、总裁 | 3221499 | 13853373273 |  |
| 总经理办公室 | 崔伟慎 | 常务副总裁 | 3223027 | 13688308888 |  |
| 总经理办公室 | 张金科 | 高级副总裁 | 3227275 | 13505333418 |  |
| 工会 | 李祥忠 | 主席 | 3227141 |  |  |
| 安全环保部 | 王龙科 | 总经理 | 3227829 | 13589550116 |  |
| 粉针事业部 | 张光明 | 总经理 | 3226306 | 13561613007 |  |
| 粉针事业部 | 宫理 | 副总经理 | 3223007 | 13793327985 |  |
| 固体制剂及水针事业部 | 黄京山 | 总经理 | 3235318 | 13793322308 |  |
| 固体制剂及水针事业部 | 李伟 | 副总经理 | 3223009 |  |  |
| 原料事业部 | 高 峰 | 总经理 | 3222397 | 13793322267 |  |
| 原料事业部 | 黄文涛 | 副总经理 | 3222396 | 13589510810 |  |
| 工程部 | 唐敬军 | 总经理 | 3240650 | 13853373257 |  |
| 工程部 | 杜黎明 | 副总经理 | 3225795 | 13969366045 |  |
| 办公室及人力资源部 | 吴乃森 | 总经理 | 3222067 | 13515333483 |  |
| 信息系统部 | 李怀科 | 总经理 | 3252900 | 13869327566 |  |
| 安全处 | 张洪波 | 处 长 | 3227933 | 13455348996 |  |
| 环保处 | 刘 森 | 处 长 | 3226937 | 13953310759 |  |
| 保卫处 | 王学珠 | 处 长 | 3227143 | 13793309225 |  |
| 行政事务处 | 王 民 | 处 长 | 3221555 | 13605334007 |  |
| 原料事业部综合办公室 | 申守刚 | 主 任 | 3225843 | 18606432566 |  |
| 粉针事业部综合办公室 | 司继晖 | 主 任 | 3229606 | 15065866797 |  |
| 固体制剂及水针事业部综合办公室 | 温纪洋 | 主 任 | 3229607 | 15275967767 |  |
| 技术处 | 杨永福 | 处 长 | 3226241 | 13573380750 |  |
| 技改处 | 苏忠斌 | 副处长（主持工作） | 3226140 | 15864044433 |  |
| 基建处 | 杜黎明 | 处长（兼） | 3225795 | 13969366045 |  |
| 物资管理处 | 邹 青 | 处 长 | 3226142 | 15092347786 |  |
| 人力资源处 | 段国政 | 处 长 | 3227140 | 13969348515 |  |
| 卫生所 | 张洪任 | 所 长 | 3226341 | 13695338676 |  |
| 行政事务处车队 | 李学军 | 副处长 | 3221555 |  |  |

3.7.3.2外部救援队伍

外部救援机构均为政府职能部门或服务型机构及周边临近企业，公司虽未与有关政府职能部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。外部救援机构名单见表3.7-3。

表3.7-3 外部联系电话

| 外部门 单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 沂源县人民政府 | 3241418 |  |
| 沂源县人民政府应急办 | 3241418 |  |
| 沂源县应急管理局 | 3259971 |  |
| 沂源县公安局 | 3242681 |  |
| 沂源县发展改革局 | 3241092 |  |
| 沂源县交通运输局 | 2343800 |  |
| 沂源县卫生局 | 3241187 |  |
| 沂源县质量技术监督局 | 3241181 |  |
| 沂源县人力资源和社会保障局 | 3241046 |  |
| 沂源县商务局 | 3241930 |  |
| 淄博市生态环境局沂源分局 | 3242775 |  |
| 沂源县消防大队 | 3241013 |  |
| 沂源县卫生监督所 | 3227712 |  |
| 沂源县疾病预防控制中心 | 3241200 |  |
| 沂源县气象局 | 3231055 |  |
| 沂源县交警大队 | 2139240 |  |
| 山东省药用玻璃股份总公司 | 3259059 |  |
| 南麻镇西河北村 | 8984272 |  |
| 南麻镇埠下村 | 3234580 |  |
| 沂源县人民医院 | 3244120 |  |
| 沂源县中医院 | 3252120 |  |
| 淄博市职业病防治院 | 2980678 |  |
| 火警电话 | 119 |  |
| 医疗急救中心 | 120 |  |

# 4突发环境事件及其后果分析

## 4.1突发环境事件情景分析

突发环境事件，指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。由于该类化工项目危险性小，发生突发环境案例少，本报告列举了相似化工企业的突发环境事件案例，详述如下：

### 4.1.1 国内外同类企业突发环境事件资料

1、火灾爆炸案例

①事故案例

受某石油化工总厂化工一厂的委托，核工业部第五安装公司，于1986 年3月15日对化工一厂的换热器进行气密性试验。16时35分时，气压达到3.5兆帕时突然发生爆炸，试压环紧固螺栓被拉断，螺母脱落，换热器管束与壳体分离，重量达四吨的管束在向前方冲出8米后，撞到载有空气压缩机的黄河牌载重卡车上，卡车被推移2.3米，管束从原地冲出8米，重量达2吨的壳体向相反方向飞出38.5米，撞到地桩上。两台换热器重叠，连接支座螺栓被剪断，连接法兰短管被拉断，两台设备脱开。重6吨的未爆炸换热器受反作用力，整个向东南方向移位8 米左右，并转向170度。在现场工作的四人因爆炸死亡。爆炸造成直接经济损失56000元，间接经济损失25000元。

②事故原因

(1)操作人员违反操作。爆炸的换热器共有40个紧固螺栓，但操作人员只装13只螺栓就进行气密性试验，且因试压环厚度比原连接法兰厚4.7厘米，原螺栓长度不够，但操作工仍凑合用原螺栓，在承载螺栓数量减少一大半的情况下，每只螺栓所能承受的载荷又有明显下降，由于实际每只螺栓承载量大大超过设计规定的承载能力，致使螺栓被拉断后，换热器发生爆炸。这是一起典型的因违章操作导致爆炸的事故。

(2)现场管理混乱，分工不明确，职责不清。直接参加现场工作的主要人员在试验前请假回家，将工作委托他人。试验前没有人对安全防护措施和准备工作进行全面检查。

③防范措施

(1)对职工进行安全教育，提高职工的安全意识。

(2)职工应严格按操作规程操作，杜绝违章作业现象。

(3)加强对现场安全工作的监督和检查，现场工作一定要分工明确，职责清楚，各司其职，严格安全防护措施的落实。

2、泄漏事故案例

（1）2014年7月24日凌晨2点33分左右，宝应县京沪高速上行线 886 公里处，一辆满载着百货物品的拖挂货车与一辆装有 33.5 吨乙酸高浓度原液的拖挂货车发生追尾，导致大量乙酸高浓度原液泄漏，一男一女在泄漏中，被严重沾染到。现场总共有 5 桶乙酸高浓度原液发生泄漏，为了防止这些化学物质对高速路面造成影响，消防员利用水枪，对高速路面进行冲洗。与此同时，消防部门还派出掩埋小组，在高速下面水沟里，利用泥土对从高速上流淌下来的物质进行掩埋。

（2）2004 年 6 月 17 日早上 8 时左右，嘉定徐行镇红星村胶丸厂突然发生爆炸，当时在工厂车间内作业的 4 名工人被烧成重伤，目前生命垂危。记者在发生爆炸后的胶丸厂看到，爆炸过后的房间墙壁被烧成黑乎乎一片，窗玻璃早已被震得粉碎。室内摆放的各种仪器设备也都东倒西歪地散落在地上，有的已经成为碎片。据该厂一名工人介绍，早上 8 时左右，他和其他工人正在车间内清洗设备，忽然听见“砰”的一声巨响，爆炸发生了。由于爆炸突如其来，当时在车间内作业的 4 名工人顷刻被爆炸产生的火焰烧成重伤，被迅速送到瑞金医院烧伤科急救。记者从瑞金医院烧伤急诊部了解到，4 名伤员烧伤面积大约都在 75%以上，严重的伤势使得他们几乎不能清晰地说话，并且在相当长一段时间内都有生命危险。爆炸事故发生后，警方立即在厂房周围拉起了警戒线。据初步调查，事故原因可能是工人清洗设备所使用的药水散发出了大量的乙醚气体，当时车间通风不畅，再加上天气闷热，乙醚浓度达到一定程度，遇热后导致这起爆炸的发生。

（3）1984 年 12 月 3 日，美国联合碳化物公司在博帕尔开办的一家农药厂发生一起严重的毒气（异氰酸甲酯）泄露事故，给当地造成巨大灾难。据印度报业托拉撕报道，这起事故共造成 1.5 万多人死亡。印度政府估计，博帕尔地区有近 100 万居民收到不同程度的影响。事后，美国联合碳化物公司向印度政府支付了 4.7 亿美元的赔偿费。

从国内近年来发生的化工厂安全事故情况来看，事故发生原因以设备故障为主，但也与人为违章操作密切相关，企业应切实确保设备质量，加强管理，严格操作，完善配套治理设施，避免类似事故的发生，并制定事故应急救援预案，事故发生时保证得到及时控制，减轻对环境及人身健康的危害。

### 4.1.2可能发生突发环境事件情景分析

结合4.1.1节中化工行业突发环境事件情景，将本企业可能发生的突发环境事件的最坏情景列于表4.1-2。

表4.1-2 本企业可能发生的突发环境事件情景分析

| 序号 | 突发环境事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件的最坏情景 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸事故引发厂外环境污染 | 分析结果依据案例1：本企业生产装置区使用部分易燃易爆炸危险化学品，因而均有可能发生火灾爆炸事故，此类事故不仅会产生有毒气体排放，还会伴生危险化学品泄漏及次生大量的消防废水。 |
| 2 | 危险化学品泄漏 | 分析结果依据案例2：本企业装置区内使用的液体原料发生泄漏后会可能会流入雨水管网中，而后通过雨水管网流入地表河，进而造成水体污染。 |
| 3 | 风险防控设施失灵 | 本企业装置区或储罐区泄漏引发的火灾必将同时产生大量的消防废水并挟带危险化学品，此时如果通向厂区外的监控池雨水阀无人关闭，污染的消防废水通过市政雨水管网进入地表水体必将造成严重污染。 |
| 4 | 污染治理设施异常 | 本企业产生的废水，可能出现的最坏情景是：废水处理不达标排放，造成水体环境污染。 |
| 5 | 通讯或运输系统故障事故 | 本公司通迅不畅的风险是使最佳事故救援时间延误。 本项目可能发生的运输故障是厂内有气体的输送过程出现泄漏事故。本企业可能出现的突发环境事件同风险防控措施失灵。 |
| 6 | 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 | 根据淄博市多年气象资料分析结果，本地区最有可能出现自然灾害为暴雨，发生上述情景可致污水处理池中的废水外溢进入雨水管网。 |
| 7 | 其他可能的情形 | —— |

## 4.2突发环境事件情景源强分析

针对瑞阳制药股份有限公司突可能发生的突发环境事件每种情景(情景类型见表4.1-1)进行源强分析，包括火灾、爆炸、液（气）体化学品泄漏等几个方面，根据对同类化工行业的调研、生产过程中各个工序的分析，针对已识别出的危险因素和风险类型，确定最大可信事故及其概率。

### 4.2.1火灾爆炸事故源强分析

4.2.1.1火灾爆炸事故次生大气污染源强

由于火灾燃烧为不充分燃烧，本评价选取有代表性的CO作为火灾伴生污染物进行风险评价。源强计算参照《建设项目环境风险评价技术导则》(征求意见稿)推荐的公式计算：

燃料燃烧产生的CO量可按下式进行估算：

GCO=2330qC

式中GCO——CO的产生量，g/kg;

C——燃料中碳的质量百分比含量(%)，在此取85.7%；

q——化学不完全燃烧值(%)，在此取10%。

表4.2-1 火灾次生CO源强表

| 物质 | C | q | GCO | 燃烧量 | 燃烧时间 | 释放速率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾产生的CO | 85.7% | 10% | 199.681 | 1 | 30min | 0.11kg/s |

4.2.1.2火灾爆炸事故衍生水污染源强

火灾爆炸事故除产生大气污染外，还会伴生危险化学品泄漏及消防废水。本企业已建成一座的消防水池，按照有关规范的要求在生产场所附近布置室外地上式消火栓，满足消防要求。本次评估依据《化工建设项目环境保护设计规范》(GB50483-2009)计算事故排水量，包括事故时最大泄漏量、消防水量、生产废水量。

事故水池容积确定拟参照GB50483-2009确定，本企业设有一座事故池容量1500m³，其容积满足要求。

消防废水中会携带有毒有害危险化学品，根据本企业的生产情况，按1吨化学品进入消防废水计，则COD浓度约1000mg/L。

### 4.2.2危险化学品泄漏事故的源强分析

1、最大可信事故分析根据对世界石油化工企业近30年发生的100起特大事故的分析，石油化工装置重大事故的比率见4.2-2。由表可知，储罐区事故比例最高，占重大事故比率的16.8%。

表4.2-2   石化装置重大事故比率表

| 事故位置 | 次数 | 所占比例(%) |
| --- | --- | --- |
| 烷 基 化 | 7 | 6.3 |
| 加 氢 | 7 | 7.3 |
| 催化气分 | 7 | 7.3 |
| 焦 化 | 3 | 3.1 |
| 溶剂脱沥青 | 3 | 3.1 |
| 蒸 馏 | 3 | 3.1 |
| 罐 区 | 16 | 16.8 |
| 油 船 | 7 | 6.3 |
| 乙 烯 | 8 | 7.3 |
| 乙烯加工 | 9 | 8.7 |
| 聚乙烯等塑料 | 10 | 9.5 |
| 橡 胶 | 8 | 8.4 |
| 天然气输送 | 1 | 1.1 |
| 合 成 氨 | 1 | 1.1 |
| 电 厂 | 1 | 1.1 |

国际上重大事故发生原因和频率分析结果见表4.2-3。阀门管线泄漏造成的事故频率最高，比例为35.1%，其次是设备故障，占18.2%。另外报警消防措施不力也是事态扩大的一个因素。

表4.2-3  国际重大事故频率分布表

| 事故原因 | 事故频率(件) | 事故比例(%) | 所占比例顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作失误 | 15 | 15.6 | 3 |
| 泵设备故障 | 18 | 18.2 | 2 |
| 阀门管线泄漏 | 34 | 35.1 | 1 |
| 雷击自然灾害 | 8 | 8.2 | 6 |
| 仪表电气失灵 | 12 | 12.4 | 4 |
| 突沸反应试控 | 10 | 10.4 | 5 |
| 合 计 | 97 | 100 |  |

比较各类事故对环境影响的可能性和严重性，5类污染事故的排列次数见表4.2-3。火灾事故排出的烟雾和炭粒会直接影响周围居住区及植物，其可能性排列在第1位，但因属于暂时性危害，严重性被列于最后。有毒液体泄漏事较为常见，水体和土壤的污染会引起许多环境问题，因此可能性和严重性均居第2位。爆炸震动波可能会使10km以内的建筑物受损，其严重性居第1位。据记载特大爆炸事故中3t重的设备碎片会飞出1000m以外，故爆炸飞出物对环境的威胁也是有的。据国内35年以来的统计，有毒气体外逸比较容易控制，故对环境产生影响的可能性最小，但如果泄漏量大，则造成严重性是比较大的。

表4.2-4  污染事故可能性、严重性排序表

| 序号 | 污染事故类型 | 可能性排序 | 严重性排序 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 着火燃烧后烟雾影响环境 | 1 | 5 |
| 2 | 爆炸碎片飞出界外影响环境造成损失 | 4 | 4 |
| 3 | 有毒气体外逸污染环境 | 5 | 3 |
| 4 | 燃爆或泄漏后有毒液体流入周围环境造成污染 | 2 | 2 |
| 5 | 爆炸震动波及界外环境造成损失 | 3 | 1 |

最大可信事故是具有一定的发生概率，其后果是灾难性的，在所评价系统的事故中其风险值最大的事故。本项目的最大可信事故设定为：罐区危险物泄漏着火爆炸事故和罐区中危险品事故泄漏事故。

据国家安全生产监督局统计：2004年全国共发生各类事故803571起。死亡136755人，其中：危险化学品伤亡事故193起，死亡291人。

据统计，1983-1993年间，我国化工系统601次事故中，储运系统的事故比例占27.8%。我国建国初期至上世纪90年代，在石化行业储运系统发生的1563例较大事故中，火灾爆炸事故约30%，其次是设备事故（14.6%）、人为事故（7.4%）、自然灾害事故（3.6%）、其他事故（0.9%）。

在火灾爆炸事故中，明火违章占66%，其次是电气设备事故（13%）、静电事故（8%）、雷击事故（4%）、其他事故（9%）。

最大可信事故指事故所造成的危害在所有预测的事故中最严重，并且发生该事故的概率不为0。

在上述风险识别、分析和事故分析的基础上，本工程风险评价的最大可信事故设定见表4.2-5、表4.2-6。

表4.2-5  最大可信事故及其概率分析

| 序号 | 可能的事故 | 事故后果 | 发生频率估计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 容器物理爆炸 | 物料泄漏、人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5次/a |
| 2 | 容器化学爆炸 | 物料泄漏、人员伤亡，后果十分严重 | 1.0×10-5次/a |
| 3 | 设备腐蚀 | 物料泄漏，后果较严重 | 1.0×10-3次/a |
| 4 | 泄漏中毒 | 人员损伤，死亡，后果严重 | 1.0×10-6次/a |
| 5 | 储运系统故障 | 物料泄漏，后果较严重 | 1.0×10-3次/a |

表4.2-6  物料泄漏事故原因统计分析

| 泵、阀门 | 人为原因 | 腐蚀穿孔 | 工程隐患 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.5% | 15.0% | 6.5% | 19.7% | 18.3% |

根据以上分析确定本项目最大可信事故为储罐泄漏，根据表4.2-4，确定概率均为1.0×10-6次/a，风险概率水平属于中等偏下概率的工程风险事件，应有防范措施，并制定事故应急预案。

2、源强分析

液体泄漏按《建设项目环境风险评价技术导则》附录A2.1公式计算：

式中：

QL—液体泄漏速度，kg/s；

Cd—液体泄漏系数，此值常用0.6-0.64。

A—裂口面积，m2；

P—容器内介质压力，Pa；

P0—环境压力，Pa；

ρ—液体密度，kg/m3；

h —裂口之上液位高度，m。

物料泄漏发生事故时泄漏物源强见下表4.2-7。

表4.2-7  泄漏事故源强表

| 发生事故装置 | 事故类型 | 泄漏速率 | 持续时间 | 泄漏总量 | 泄漏高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙酮储罐 | 泄漏 | 28.77kg/s | 15 min | 1200kg | 1m |
| 异丙醇储罐 | 泄漏 | 52.94kg/s | 15 min | 2970kg | 1m |
| 二氯甲烷储罐 | 泄漏 | 37.14kg/s | 15 min | 1764kg | 1m |
| 乙酸乙酯 | 泄漏 | 7.21kg/s | 15 min | 144kg | 1m |
| 甲醇储罐 | 泄漏 | 9.67kg/s | 15 min | 237.6kg | 1m |

根据《环境统计手册》中无组织排放废气量的计算公式：

Gs=(5.38+4.1v)PH·F·M1/2

式中：

Gs—有害物质的散发量（g/h）

V—风速（m/s）

PH—有害物质在室温时的饱和蒸汽压力（mmHg）

F—有害物质的敞露面积（m2）

M—有害物质的分子量

在年均风速(2.9m/s)情况下，各污染物的挥发量计算结果见表4.2-7。

表4.2-8 事故污染源参数

| 污染物 | 排放方式 | 排放高度（m） | 敞露面积（m2） | 分子量 | 蒸汽压（kPa） | 挥发量（kg/h） | 事故持续时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙酮 | 无组织 | 1 | 5 | 58.08 | 1.33 | 108.3 | 15 |
| 异丙醇 | 无组织 | 1 | 5 | 60.10 | 1.33 | 199.6 | 15 |
| 二氯甲烷 | 无组织 | 1 | 5 | 84.94 | 13.33 | 140 | 15 |
| 乙酸乙酯 | 无组织 | 1 | 5 | 88.10 | 30.66 | 27.17 | 15 |
| 甲醇 | 无组织 | 1 | 5 | 32.04 | 506.62 | 36.44 | 15 |

### 4.2.4通讯或运输系统故障事故的污染源强分析

本公司通讯不畅的风险是延误救援时间，厂区内绝大多数人均使用手机，因而通讯故障的影响较小，暂不考虑。

《企业突发环境事件风险评估指南(试行)》明确：该指南不适用于从事危险化学品运输的车辆或单位。因而本公司输送系统故障的风险，主要集中在厂区内有毒有害液体或气体的输送管路泄漏方面，该类事故的最坏情景是易燃物质输送系统故障，系统内易燃物泄漏引发火灾，其事故源强不超过本报告第4.2.2.1节相当。

### 4.2.5各种自然灾害造成的事故源强分析

根据淄博市多年气象资料分析结果，本地区最有可能出现的自然灾害为暴雨，暴雨时室外事故池内废水若不及时处理及外排，可能造成溢出事故。上述事故的水污染源强一般不会超过污染治理设施异常造成水污染源强。

本公司可能发生的各类突发环境事件情景源强汇总于表4.2-9。

表4.2-9 本企业各类可能发生的突发环境事件情景源强

| 序号 | 突发环境事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件的情景源强 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸事故引发厂外环境污染 | 情景[1]火灾次生大气污染源强：CO最大释放速率 0.11kg/s，持续时间按30min。 情景[1]火灾事故衍生的消防废水，在扣除装置区 围堰内贮存的量外。 |
| 2 | 危险化学品泄漏 | 情景[2]以生产装置内危化品泄露 |
| 3 | 风险防控设施失灵 | 情景[3]水环境风险防控设施失灵的最大危害是消防废水 通过雨水管网排入地表水体沂河，其污染源强同火灾事故产生的消防废水污染源强（同情景[2]）。 |
| 4 | 污染治理设施异常 | 情景[4]污水处理设施最大危害是处理不达标排放（同情景[2]） |
| 5 | 通讯或运输系统故障事故 | 本企业管道输送系统故障会导致故障事故火灾，其事故源强同情景[1]。 |
| 6 | 各种自然灾害、极端天气或不利气象条件 | 本地区最有可能出现的自然灾害为暴雨，发生上述情景事故池内废水若不及时处理及外排可能溢出。水污染源强一般不会超过污水处理设施异常水污染源强，同情景[5]。 |

## 4.3 释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析

由表4.2-7可知，本公司风险防控设施失灵、运输系统故障事故及各种自然灾害事故源强与火灾爆炸事故次生污染源强及污染治理设施异常源强相同，因此本次评估重点分析火灾爆炸事故、危险化学品泄漏事故及污染治理设施异常等三类事故。

### 4.3.1火灾爆炸事故次生污染扩散影响及需要的环境应急能力

火灾爆炸事故中热辐射、冲击波和抛射物等直接危害属于安全事故范畴，其对环境的影响范围一般不超出厂界；而未燃烧的危险物质在高温下迅速挥发释放至大气及燃烧物质燃烧过程中产生的伴生/次生物质属于环境风险分析对象，其污染属于环境事故范畴，往往会造成厂界外的环境影响。

4.3.1.1火灾爆炸事故次生的大气污染扩散影响

危险化学品火灾爆炸事故中产生的烟气是物质在燃烧过程分解产生的气态、液态、固态物质与空气的混合物，烟气对人体的危害主要是燃烧产生的有毒有害气体所引起的窒息和对人体器官造成的毒害作用，可见火灾爆炸事故不可避免地造成大气污染。

4.3.1.2火灾爆炸事故衍生的水污染物释放途径

(1)此类事故到环境风险受体的可能性、释放条件、排放途径发生火灾、爆炸事故时，生产装置或化学品仓库爆炸起火，消防人员在进行消防扑救的同时，由于装置破裂，有毒有害化学品和消防水混合产生大量污染废水，即事故状态废水(或消防废水)。如果不对其加以收集、处置，必然会对企业所在地地表水和地下水造成严重的污染。

根据企业现状，装置区通过排水沟，并通过废水管道导入事故池。装置区外的消防水进入雨水系统，并通过雨水管道外排，因此消防废水的收集在厂区雨水总排口处进行拦截，并在雨水排水管道出厂前设收集池，用以收集厂区初期雨水及事故状态下的消防废水，当工艺装置发生有毒有害物质泄漏、火灾爆炸等事故时，开启应急消防系统，此时雨水系统泵必须是关闭的，受污染的消防水直接进入雨水收集池后再自流入事故池。

本企业设有一座事故池容量为1500m³，以确保事故状态废水不外排。

本公司为了防止事故对厂区及周边地下水造成污染，对装置区等设施的地基和地表进行了防渗处理；装置区设置排水沟，同时对地表初期雨水进行了收集。通过设置可靠的事故池，确保事故状态下有毒有害物质不排入沂河。

(2)此类事故需要的应急物资、应急装备和应急救援队伍情况为将突发事故危害降至最低，必须落实环境应急物资、应急装置和应急救援队伍，具体如下：

a.应急装置要求：厂区雨水通过泵打入市政雨水管网，厂区内调置足够容量的应急池，一旦发生火灾爆炸后，及时关停雨水泵，截留排放的污水并将其导入事故应急池待处理。在生产装置区及仓库周围设置排水沟等导流措施，用于收集泄漏的危险化学品。

b.应急物资要求：重点做好水消防设备及干粉灭火设备的配备及维保，个人应急防护及应急通信设备的维护。企业还应按照《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB30077-2013）进行配备，并符合安监、消防、环保等管理部门的要求。

c.应急救援队伍：由专职人员及兼职人员组成的厂内应急队伍，人员要定岗定位，各岗位人员还要有备份，出现事故时依次序上岗，保证事故发生后，能有人及时启动应急救援，防止恶性事故发生后无人操作。消防人员在灭火救援的同时，也要考虑消防水及有毒物质的流向，安排专人对应急装置进行操作。

4.3.1.3应急措施、应急资源情况分析

（1）机械设备、电器等必须防爆，并且有导除静电的的接地装置。

（2）装卸、搬运过程中，严禁滚动、摩擦、拖接等危及安全的操作。作业禁止使用易产生火花的铁质工具及穿带铁钉的鞋。

（3）安装可燃气体报警仪、摄像头电视监控。

### 4.3.2危险化学品泄漏扩散影响及需要的环境应急能力

4.3.2.1危险化学品泄漏事故次生的大气污染扩散影响

针对本公司可能出现的物料泄漏事故对水环境的影响，当生产装置内物料泄漏后，可控制在现有围堰内，该围堰外设集水井并通过管道与事故池相连，可视程度进行回用或处置。

另外，本项目物质泄露对大气环境影响较大的是生产装置内有毒有害物质挥发对大气环境产生的影响。

4.3.2.2危险化学品泄漏事故次生的水体污染扩散影响

针对本公司可能出现的物料泄漏事故对水环境的影响，当生产装置内物料泄漏后，可控制在现有围堰内，该围堰外设集水井并通过管道与事故池相连，可视程度进行回用或处置。罐区物料泄漏，罐区设围堰，围堰内设明沟收集槽，并与事故水池相连通；正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故事故池、污水处理系统的阀门打开，并有专人负责阀门切换和对围堰、阀门的日常维护保养。

本公司位于沂源县，距本项目最近的水体是沂河，距离为200米。本项目事故状态下的化工物料和消防污水均收集进入事故池，经工厂预处理达接管标准后方可进入污水处理厂。因此，事故状态下排入水环境的污染物总量将有所增加，经厂内处理后达标排放，对水体环境造成的污染影响增加很小。

当污水处理装置出现故障、排水监测超过接管标准时，将立即停止排放，把超标废水打入到事故池中。如处理设施在一天内无法修复、处理出水不能达到接管标准时，将立即通知生产部门停车。此时，将会增加“停车排水”，现有设施能够满足废水的收集、储存、处理要求。

4.3.2.3应急措施、应急资源情况分析

（1）关闭正常污水排放口和封堵雨水排放口，防止污染物通过污水排放口流入到厂外，对厂外水沟造成污染。

（2）通知相关人员启动通入环境应急池的应急排污泵，引导污染物、消防废水和冲洗废水等流入应急管道，最终流入应急池集中处理。

（3）进入应急池的污染物质经污水处理设施处理达标后可以排放，当应急池不能同时保障容纳企业生产废水与应急处置废水时，应立即减产直至停止生产，首先保障应急池内废水的及时处理。

（4）用洗消冲洗分为三个部分，一是在源头冲洗，将污染源严密控制在最小范围内，二是在事故发生地周围的设备，厂房以及对下风向的建筑物喷洒洗消，将污染控制在一个隔绝区域；三是在控制住污染源后，从事故发生地开始向下风方向对污染区逐次推进全面而彻底的洗消。

（5）待事故现场污染物得到控制并消除已产生的污染物后方可启动正常排污口。

## 4.4突发环境事件危害后果分析

根据前述各类突发环境事件情景源强及影响分析结果，从地表水、地下水、土壤、大气、人口及至社会等方面考虑，并给出本企业突发环境事件对环境风险受体的影响程度和范围，见表4.4-1。

表4.4-1  本企业突发环境事件各类情景可能产生的后果分析

| 序号 | 突发环境事件类型 | 各类突发环境事件对环境风险受体的影响程度及范围 | 预估突发环境事件级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆 炸事故 | 火灾事故次生的CO排放会对周围环境空气造成严重影响。 火灾事故衍生的消防废水中含有大量的危险化学品，如不对废水进行有效收集，当通过市政管网排入地表水体时，必将对杜姚沟水质及沿途地下水与土壤造成严重污染。 | Ⅱ-Ⅲ级 |
| 2 | 危险化学 品泄漏 | 危险化学品泄漏后，可控制在现有围堰内，该围堰外设集水井并通过管道与事故池相连，可视程度进行回用或处置。 | Ⅲ-Ⅳ级 |
| 3 | 风险防控 设施失灵 | 水环境风险防控措施失灵，含有危险化学品的消防废水通过雨水管网直接排入地表水体杜姚沟，对水体产生一定影响。 | Ⅲ-Ⅳ级 |
| 4 | 污染治理设施异常 | 污水治理设施故障，处理不合格的废水排入淄博光大水务有限公司，对淄博光大水务产生一定影响。 | Ⅲ-Ⅳ级 |
| 5 | 通讯或运输系统故障事故 | 本企业管道输送系统故障会导致泄漏引发故障事故火灾，造成的影响同火灾事故。 | Ⅲ-Ⅳ级 |
| 6 | 各种自然灾害事故 | 本地区最有可能出现的自然灾害为暴雨，发生上述情景废水处理池内废水若不及时处理及外排可能溢出。造成的影响不超过污染治理设施异常事故影响。 | Ⅲ-Ⅳ级 |

- 5现有环境风险防控和应急措施差距分析

本次评估从以下五个方面对现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行分析论证，找出差距、问题，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。

## 5.1环境风险管理制度

5.1.1 环境风险防控和应急措施制度建设情况

(1)公司环境风险防控与应急措施制度建设需进一步完善，具体包括：建立健全的环境应急管理体系，突发环境风险事故应急预案备案及演练。

(2)环境风险防控重点岗位的责任人明确，按要求组建应急组织机构。指挥机构及各专业救援组职责到人。

(3)安全生产隐患定期排查，环境风险设施定期巡检和维护责任制度已落实，重点部有专人巡检，日常生产巡检过程有记录。

5.1.2 环评及批复中风险防控与应急措施落实情况

(1)环保机构及制度：公司已按要求建立环保管理机构及正常运行的环保管理制度，且建立应急管理机构，但应不定期组织环境风险及环境应急知识宣传与培训。

(2)火灾爆炸事故防范措施：厂区平面布置已按规范设计，建构筑物已按火灾危险等级进行规范设计。生产车间使用防爆电器及可燃气体泄漏报警；厂区对明火进行了严格的管控；并配备了消火栓、灭火器及火灾报警装置。

(3)泄漏事故防范措施：生产过程已制定安全操作规程；使用的特种设备已通过特种设备检验合格；在生产车间已安装可燃气体探测与报警设备；液体原料贮存于罐区。

(4)防范事故污染物向环境转移的措施：原料储罐区及装置区已设置围堰、排水沟等截流措施；本企业设有一座事故池容量为1500m³及切换装置，用于收集事故废水并能将废水导入废水处理装置。生产过程产生的工艺废气已按要求收集并净化。

5.1.3 职工环境风险和环境应急管理的宣传与培训

当前，突发环境事件仍呈高发态势，社会危害及影响明显加大。全国平均两天发生1起事件，有时一天同时处理7起以上事件，事件一般持续2-3个月。而本公司应对职工进行过专门的宣传与培训。

本公司应加强宣传及培训，包括环境应急管理“一案三制”，“一案”是指突发环境事件应急预案，“三制”是指环境应急管理机制、环境应急运行体制、环境应急法制。应急管理体制主要指建立健全集中统一、坚强有力、政令畅通的指挥机构；运行机制主要指建立健全监测预警机制、应急信息报告机制、应急决策和协调机制；而法制建设方面，主要通过依法行政，努力使突发公共事件的应急处置逐步走上规范化、制度化和法制化轨道。

企业还应加强应急法律法规的宣传与培训，包括：《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令[2007]第69号）、《国家突发环境事件应急预案》(2014年12月29日)、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》(环发〔2015〕4号)、《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》环办应急[2018]8号等。

5.1.4 突发环境事件信息报告制度及执行情况

公司已建立突发环境事件信息报告制度。并在得知突发环境风险事件发生后，由安全环保部对突发环境事故的性质和类别作出初步认定，并把初步认定的情况及时上报，不得瞒报、慌报或故意拖延不报。

(1)报告形式有口头、电话、书面报告；

(2)突发环境风险事故的报告分为初报、续报和处理结果报告三类；初报从发现事件后起1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

初报在发现和得知突发环境风险事故后上报，通常采用电话直接报告，主要内容包括：突发环境风险事故的类型、发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物和数量、人员受害情况、事件潜在危害程度等初步情况。

续报在查清有关基本情况后随时上报、通常通过书面报告，视突发环境风险事故进展情况可一次或多次报告、在初报的基础上报告突发环境风险事故有关确切数据、发生的原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

处理结果报告在突发环境事故处理完毕后上报。通常采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境风险事故的措施、过程和结果，突发环境风险事故潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

(3)发生或即将发生突发环境风险事故的信息得到核实后，公司应急人员应当立即赶赴现场调查了解情况，组织指挥有关人员进行先期处置，采取措施努力控制污染和生态破坏事故继续扩大

## 5.2环境风险防控与应急措施

瑞阳制药股份有限公司现有环境风险防控与应急措施的差距分析，见表5.2-1。

表5.2-1 现有环境风险防控与应急措施差距分析表

| 评估指标 | 评 估 依 据 | 企业情况 |
| --- | --- | --- |
| 截流措施 | 1)各个环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施，设防初期雨水、泄漏物、受污染的消防水（溢）流入雨水和清净下水系统的导流围挡收集措施（如防火堤、围堰等），且相关措施符合设计规范；且 2)装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开；且 3)前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换，保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统。 | 生产车间设有防渗漏、防腐蚀、防淋溶、围堰等措施；生产线设明渠收集跑、冒、滴、漏物料；罐区设围堰，围堰内设明沟收集槽，并与事故水池相连通；正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故事故池、污水处理系统的阀门打开，并有专人负责阀门切换和对围堰、阀门的日常维护保养。 |
| 事故排水收集措施 | 1)按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设置事故排水收集设施的容量；且 2)事故存液池、应急事故水池、清净下水排放缓冲池等事故排水收集设施位置合理，能自流式或确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；且 3)设抽水设施，并与污水管线连接，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理。 | 按相关设计规范设置了事故应急水池，并根据下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，本企业设有一座事故池容量为1500m³；事故应急水池位置合理，能确保事故状态下顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量；有临时抽水设施，与污水管线相连。 |
| 清净下水系统防控措施 | 1)不涉及清净下水；或 2)厂区内清净下水均进入废水处理系统；或清污分流，且清净下水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池（或雨水收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理；且 ②具有清净下水系统（或排入雨水系统）的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、清净下水、消防水和泄漏物进入外环境。 | 具有收集受污染的清净下水、初期雨水和消防水功能的清净下水排放缓冲池，池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理。具有清净下水系统的总排口监视及关闭设施，并设有专人负责在紧急情况下关闭清净下水总排口，防止受污染的雨水、消防水和泄漏物进入外环境。 |
| 雨排水系统防控措施 | 厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统外排总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境； ③如果有排洪沟，排洪沟不通过生产区和罐区，具有防止泄漏物和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。 | 公司实行雨污分流，具有收集初期雨水的收集池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的水外排；池内设有提升设施，能将所集物送至厂区内污水处理设施处理； 具有雨水系统外排总排口关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭雨水排口（含与清净下水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境。 |
| 毒性气体防控措施 | 涉及毒性气体的，是否设置毒性气体泄漏紧急处置装置，是否已布置生产区域或厂界毒性气体泄漏监控预警系统，是否有提醒周边公众紧急疏散的措施和手段等，分析每项措施的管理规定、岗位责任落实情况和措施的有效性。 | 公司生产过程涉及氯化氢等易燃、有毒气体。根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB50493-2009）的规定，公司在配套装置、原料罐区、装卸车区设置检测可燃、有毒气体浓度的可燃气体检测报警系统。 |

## 5.3环境应急资源

（1）本厂已经配备必要的应急物资，见表3.7-1。

（2）本厂已经设置应急救援队伍，见表3.7-2,。

（3）外部救援机构均为政府职能部门或服务性机构，公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本，快速响应”的原则，有责任和义务对本厂进行应急救援。外部应急救援队伍及联系方式见表3.7-3。

## 5.4历史经验教训总结

本评估报告第4.1.1节列举了4例同类企业突发环境事件案例，从这些案例中我们还可能吸取一些经验教训，以便采取措施防止类似事件的发生。

表5.4-1  同类企业突发环境事件经验教训及拟增加的措施

| 序号 | 突发环境时事件类型 | 事件引发或次生突发环境事件的最坏情形 | 根据经验教训本公司拟增加的措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾、爆炸事故引发厂外环境污染 | 事故案例1：火灾爆炸事故引发的环境污染事故； 分析结果依据案例1：本企业生产装置区使用部分易燃易爆炸危险化学品，因而均有可能发生火灾爆炸事故，此类事故不仅会产生有毒气体排放，还会伴生危险化学品泄漏及次生大量的消防废水。 | (1)生产各岗位应制定严格的安全操作规程，人员培训后合格后上岗，定期进行考核；(2)应急各岗位应设多人，避免重大事故预案启动不了。 |
| 2 | 危险化学品泄漏 | 事故案例2：泄漏事故引发厂外环境污染的分析与预防 分析结果依据案例2：本企业装置区内使用的液体原料发生泄漏后会可能会流入雨水管网中，而后通过雨水管网流入地表河，进而造成水体污染。 | (1)本企业应定期检修并更换老旧的设备(2)企业应在第一时间采取有效措施对泄漏进行有效控制。 |
| 3 | 风险防控设施失灵 | 事故案例3：“7.16”输油管道爆炸火灾时，电力损坏致应急阀门不能关闭和消防设施失效，造成的水体污染。 依据案例3：本企业装置区或储罐区泄漏引发的火灾必将同时产生大量的消防废水并挟带危险化学品，此时如果通向厂区外的监控池雨水阀无人关闭，污染的消防废水通过市政雨水管网进入地表水体必将造成严重污染。 | (1)改进管道等设施的阀门系统，确保事故发生后能有效关闭；(2)设置雨水监控池并派专人对雨水监控池进行管理，确保事故状态下雨水外排泵处于关闭状态 |
| 4 | 污染治理设施异常 | 事故案例4：维生药业废水超标排放致污水处理厂排水超标造成水体污染。 依据案例4：本企业产生的废水，可能出现的最坏情景是：废水处理不达标排放，造成水体环境污染。 | 有专人负责对环保治理设施进行维护保养，发现环保设施故障能及时维修。 |

## 5.5需要整改的短期、中期和长期项目内容

根据之前对公司有关情况的分析，我们从以下几个方面对企业现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性进行了分析论证，并找出了其中的差距和问题，提出了需要整改的项目内容及完成整改的期限。具体如下表5.5-1和表5.5-2所示

表5.5-1 公司现有环境风险防控与应急措施差距分析

| 类别 | 相关要求 | 差距分析 |
| --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 环境风险防控和应急措施制度是否建立，环境风险防控重点岗位的责任人或责任机构是否明确，定期巡检和维护责任制度是否落实 | 环境风险防控和应急措施已经基本建立，环境风险防控重点岗位的责任人明确，定期巡检和维护责任制度已基本落实。 |
|  | 环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施要求是否落实 | 公司已基本落实环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施。 |
|  | 是否经常对职工开展环境风险和环境应急管理宣传和培训 | 公司定期对职工开展环境风险和环境应急管理的宣传和培训。 |
|  | 是否建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行 | 公司已建立突发环境事件信息报告制度，并有效执行。 |
| 环境风险防控与应急措施 | 是否在废气排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施，分析每项措施的管理规定、岗位职责落实情况和措施的有效性 | 公司已经在废气排放口对可能排出的环境风险物质，按照物质特性、危害，设置监视、控制措施。 |
| 环境 应急资源 | 是否配备必要的应急物资和应急装备（包括应急监测）； | 公司已配备应急物资和应急装备，但应急物资不全。 |
|  | 是否已设置专职或兼职人员组成的应急救援队伍； | 公司已设置专职人员组成的应急救援队伍 |
|  | 是否与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议（包括应急物资、应急装备和救援队伍等情况）。 | 公司已与其他组织或单位签订应急救援协议或互救协议 |

表5.5-2 公司现有环境风险防控与应急措施需整改的内容

| 类别 | 需要整改的项目内容 |
| --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 公司在落实环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施时， 需进一步规范各污染物的规范管理。 |
| 环境风险防控与应急措施 | / |
| 环境应急资源 | 按照企业实际，补充应急物资。 |

# 6 完善环境风险防控和应急措施的实施计划

根据以上对企业现有环境风险防控与应急措施的完备性、可靠性和有效性的分析论证，我们找出了其中的差距和问题，并提出了需要整改的项目内容及完成整改的期限。针对需要整改的项目内容，企业分别制定了完善环境风险防控和应急措施的实施计划。具体如下表6-1所示。

表6-1  公司完善环境风险防控与应急措施的实施计划

| 类别 | 需要整改的项目内容 | 整改实施计划 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险管理制度 | 公司在落实环评及批复文件的各项环境风险防控和应急措施时，需进一步规范各污染物的规范管理。 | 根据环评对涉及的各类污染物进行规范管理，逐一规范各污染物的管理制度（一个月内完成）。 | 王龙科 |
| 环境风险防控与应急措施 | / | / | 王龙科 |
| 环境 应急资源 | 公司已配备应急物资和应急装备，但应急物资不全。 | 尽快完善应急物资（一个月完成） | 王龙科 |

# 7 企业突发环境事件风险等级

## 7.1企业突发大气环境事件风险等级

### 7.1.1大气环境风险物质数量与临界量比值（Q）

根据《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018要求,涉气风险物质包括附录A中的第一、第二、第三、第四、第六部分全部风险物质以及第八部分中除NH3-N浓度≥2000mg/L的废液、CODCR浓度≥10000mg有机废液之外的气态和可挥发造成突发大气环境事件的固态、液态风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、燃料、“三废”污染物等是否涉及大气环境风险物质(混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质),计算涉气风险物质在厂界内的存在量(如存在量呈动态变化,则按年度内最大存在量计算)。

(1)当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

(2)当企业存在多种环境风险物质时，计算所涉及的每种环境风险物质与临界量的比值（Q），计算公式如下：

Q =

式中：——每种环境风险物质的最大存在总量，t。

——每种环境风险物质相对应的临界量，t。

计算出Q值后，将Q值划分为4级，分别为：（1）Q＜1,（2）1≤Q＜10,（3）10≤Q＜100,（4）Q≥100,分别以Q0、Q1、Q2和Q3表示。

表7.1-1企业突发大气环境风险物质及临界量表

| 名称 | 最大储存量（t） | 临界量（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙酮 | 98.56 | 10 | 9.86 | 28.768 |
| 异丙醇 | 61.18 | 10 | 6.12 |  |
| 二氯甲烷 | 45.76 | 10 | 4.58 |  |
| 乙酸乙酯 | 43.20 | 10 | 4.32 |  |
| 甲醇 | 6.40 | 10 | 0.64 |  |
| 三甲基氯硅烷 | 6.12 | 7.5 | 0.82 |  |
| 盐酸 | 15.78 | 7.5 | 2.1 |  |
| 甲苯 | 8.1 | 10 | 0.81 |  |
| 环己酮 | 0.18 | 10 | 0.018 |  |

计算出Q值后，将Q值划分为4级，分别为：（1）Q＜1,（2）1≤Q＜10,（3）10≤Q＜100,（4）Q≥100,分别以Q0、Q1、Q2和Q3表示。

根据以上数据得知，Q=28.768；10≤Q＜100，得出大气环境风险物质数量与临界量比值为Q2。

### 7.1.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况进行评估，将各项指标分值累加，确定企业生产工艺过程与大气环境风险控制水平（M），企业生产工艺与环境风险控制水平划分见表7.1-4。

1、生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。

根据公司的实际情况，企业生产工艺过程和设备情况的评估按照工艺单元进行，企业生产工艺过程评估见表7.1-2，

表7.1-2  企业生产工艺过程评估

| 评估指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 10 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程 a | 5/每套 | 15 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备 b | 5/每套 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 0 |
| 注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照 GB30000.2至GB30000.13 所确定的化学物质；b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备 |  |  |

根据《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》附录A的评估标准，得到公司生产工艺与环境风险及其控制水平值: 25≤M＜45，公司生产工艺与环境风险控制水平为M2类水平。

2、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况

公司大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况评估指标见表7.1-3。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表7.1-3企业大气环境风险防控措施与突发环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毒性气体泄漏监控预防措施 | （1）不涉及附录A中有毒有害气体的 （2）根据实际情况，具备有毒有害气体（如硫化氢、氰化氢、氯化氢、光气、氯气、氨气、苯等）厂界泄漏监控预警系统的 | 0 | 0 |
|  | 不具备厂界有毒有害气体泄漏监控预警系统的 | 25 |  |
| 符合防护距离情况 | 符合环评及批复文件防护距离要求的 | 0 | 0 |
|  | 不符合环评及批复文件防护距离要求的 | 25 |  |
| 近3年内突发大气环境事件发生情况 | 发生过特别重大或重大等级突发大气环境事件的 | 20 |  |
|  | 发生过较大等级突发大气环境事件的 | 15 |  |
|  | 发生过一般等级突发大气环境事件的 | 10 |  |
|  | 未发生过突发大气环境事件的 | 0 | 0 |

3、生产工艺过程与大气环境风险控制水平

将公司生产工艺过程、大气环境风险防控措施及突发大气环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与大气环境风险控制水平值，按照表7.1-4划分为4个类型。

表7.1-4企业生产工艺与环境风险控制水平

| 工艺与环境风险控制水平值(M) | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1类水平 |
| 25≤M＜45 | M2类水平 |
| 45≤M＜65 | M3类水平 |
| M≥65 | M4类水平 |

对照表7.1-2、7.1-3， 可知公司生产工艺过程评估单位分为0分，公司企业生产工艺过程评估得分为43分，大气环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况评估得分为0分，合计得分为43分。根据表7.1-4得知，25≤M＜45，故生产工艺过程与水环境风险控制水平类型为M2。

### 7.1.3环境风险受体敏感性（E）

大气环境风险受体敏感程度类型按照企业周边人口数进行划分。按照企业周边5公里或500米范围内人口数将大气环境风险受体敏感程度划分为类型1、类型2和类型3三种类型，分别以E1、E2和E3表示，见表4。

大气环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的大气环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业大气环境风险受体敏感程度类型。

表 7.1-5大气环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 大气环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数5万人以上，或企业周边500米范围内人口总数1000人以上，或企业周边5公里涉及军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域 |
| 类型2 （E2） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以上、5万人以下，或企业周边500米范围内人口总数500人以上、1000人以下 |
| 类型3 （E3） | 企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数1万人以下，且企业周边500米范围内人口总数500人以下 |

根据大气环境风险受体的重要性和敏感程度，企业周边5公里范围内居住区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研单位、行政机关、企事业单位、商场、公园等人口总数约1.9万人左右,企业受体类型为E2。

### 7.1.4企业大气环境风险等级划分

企业周边大气环境风险受体属于类型E2 时，按表7.1-6确定大气环境风险等级。

表7.1-6类型2（E2）企业环境风险分级表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质最大存在总量与临界量的比值(Q) | 环境风险及其控制水平(M) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q＜10Q（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q＜10Q（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q＜10Q（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

由以上可知本公司突发大气环境事件风险等级表示为“较大-大气（Q2-M2-E2）。

## 7.2企业突发水环境事件风险等级

### 7.2.1涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质，具体包括：丙酮、乙酸乙酯、三乙胺等。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值Q：

(1)当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

(2)当企业存在多种环境风险物质时，计算所涉及的每种环境风险物质与临界量的比值（Q），计算公式如下：

Q =

式中：——每种环境风险物质的最大存在总量，t。

——每种环境风险物质相对应的临界量，t。

计算出Q值后，将Q值划分为4级，分别为：（1）Q＜1,（2）1≤Q＜10,（3）10≤Q＜100,（4）Q≥100,分别以Q0、Q1、Q2和Q3表示。

表7.2-1企业突发水环境风险物质及临界量表

| 名称 | 最大储存量（t） | 临界量（t） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丙酮 | 98.56 | 10 | 9.86 | 29.268 |
| 异丙醇 | 61.18 | 10 | 6.12 |  |
| 二氯甲烷 | 45.76 | 10 | 4.58 |  |
| 乙酸乙酯 | 43.20 | 10 | 4.32 |  |
| 甲醇 | 6.40 | 10 | 0.64 |  |
| 三甲基氯硅烷 | 6.12 | 7.5 | 0.82 |  |
| 盐酸 | 15.78 | 7.5 | 2.1 |  |
| 甲苯 | 8.1 | 10 | 0.81 |  |
| 环己酮 | 0.18 | 10 | 0.018 |  |
| 有机废液 | 5 | 10 | 0.5 |  |

计算出Q值后，将Q值划分为4级，分别为：（1）Q＜1,（2）1≤Q＜10,（3）10≤Q＜100,（4）Q≥100,分别以Q0、Q1、Q2和Q3表示。

根据以上数据得知，Q=29.268；10≤Q＜100，得出水环境风险物质数量与临界量比值为Q2。

### 7.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）。

1、生产工艺过程含有风险工艺和设备情况

对企业生产工艺过程含有风险工艺和设备情况的评估按照工艺单元进行，具有多套工艺单元的企业，对每套工艺单元分别评分并求和，该指标分值最高为30分。

根据公司的实际情况，企业生产工艺过程和设备情况的评估按照工艺单元进行，企业生产工艺过程评估见表7.2-2，

表7.2-2  企业生产工艺过程评估

| 评估指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/每套 | 10 |
| 其他高温或高压、涉及易燃易爆等物质的工艺过程 a | 5/每套 | 15 |
| 具有国家规定限期淘汰的工艺名录和设备 b | 5/每套 | 0 |
| 不涉及以上危险工艺过程或国家规定的禁用工艺/设备 | 0 | 0 |
| 注：a 高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0MPa，易燃易爆等物质是指按照 GB30000.2至GB30000.13 所确定的化学物质；b 指《产业结构调整指导目录》中有淘汰期限的淘汰类落后生产工艺装备 |  |  |

2、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况

企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估指标见表7.2-3。对各项评估指标分别评分、计算总和，各项指标分值合计最高为70分。

表 7.2-3 企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估

| 评估指标 | 评估依据 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截流措施 | （1）环境风险单元设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失措施； （2）装置围堰与罐区防火堤（围堰）外设排水切换阀，正常情况下通向雨水系统的阀门关闭，通向事故存液池、应急事故水池、清净废水排放缓冲池或污水处理系统的阀门打开； （3）前述措施日常管理及维护良好，有专人负责阀门切换或设置自动切换设施保证初期雨水、泄漏物和受污染的消防水排入污水系统 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的截流措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |
| 事故废水收集措施 | （1）按相关设计规范设置应急事故水池、事故存液池或清净废水排放缓冲池等事故排水收集设施，并根据相关设计规范、下游环境风险受体敏感程度和易发生极端天气情况，设计事故排水收集设施的容量； （2）确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量； （3）通过协议单位或自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理 | 0 | 0 |
|  | 有任意一个环境风险单元（包括可能发生液体泄漏或产生液体泄漏物的危险废物贮存场所）的事故排水收集措施不符合上述任意一条要求的 | 8 |  |
| 清净废水系统风险防控措施 | （1）不涉及清净废水； （2）厂区内清净废水均可排入废水处理系统；或清污分流，且清净废水系统具有下述所有措施： ①具有收集受污染的清净废水的缓冲池（或收集池），池内日常保持足够的事故排水缓冲容量；池内设有提升设施或通过自流，能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有清净废水系统的总排口监视及关闭设施，有专人负责在紧急情况下关闭清净废水总排口，防止受污染的清净废水和泄漏物进入外环境 | 0 | 0 |
|  | 涉及清净废水，有任意一个环境风险单元的清净废水系统风险防控措施不符合上述要求 | 8 |  |
| 雨水排水系统风险防控措施 | （1）厂区内雨水均进入废水处理系统；或雨污分流，且雨水排水系统具有下述所有措施： ①具有收集初期雨水的收集池或雨水监控池；池出水管上设置切断阀，正常情况下阀门关闭，防止受污染的雨水外排；池内设有提升设施或通过自流， 能将所收集物送至厂区内污水处理设施处理； ②具有雨水系统总排口（含泄洪渠）监视及关闭设施，在紧急情况下有专人负责关闭雨水系统总排口（含与清净废水共用一套排水系统情况），防止雨水、消防水和泄漏物进入外环境 2）如果有排洪沟，排洪沟不得通过生产区和罐区，或具有防止泄漏物和受污染的消防水等流入区域排洪沟的措施 | 0 | 0 |
|  | 不符合上述要求的 | 8 |  |
| 生产废水处理系统风险防控措施 | （1）无生产废水产生或外排；或 （2）有废水外排时： ①受污染的循环冷却水、雨水、消防水等排入生产废水系统或独立处理系统 ②生产废水排放前设监控池，能够将不合格废水送废水处理设施处理； ③如企业受污染的清净废水或雨水进入废水处理系统处理，则废水处理系统应设置事故水缓冲设施； ④具有生产废水总排口监视及关闭设施，有专人负责启闭，确保泄漏物、受污染的消防水、不合格废水不排出厂外 | 0 | 0 |
|  | 涉及废水外排，且不符合上述（2）中任意一条要求的 | 8 |  |
| 废水排放去向 | 无生产废水产生或外排 | 0 | 0 |
|  | （1）依法获取污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （2）进入工业废水集中处理厂；或 （3）进入其他单位 | 6 |  |
|  | （1）直接进入海域或进入江、河、湖、库等水环境；或 （2）进入城市下水道再入江、河、湖、库或再进入海域；或 （3）未依法取得污水排入排水管网许可，进入城镇污水处理厂；或 （4）直接进入污灌农田或蒸发地 | 12 |  |
| 厂内危险废物环境管理 | （1）不涉及危险废物的；或 （2）针对危险废物分区贮存、运输、利用、处置具有完善的专业设施和风险防控措施 | 0 | 0 |
|  | 不具备完善的危险废物贮存、运输、利用、处置设施和风险防控措施 | 10 |  |
| 近3年内突发水环境事件发生情况 | 发生过特别重大及重大等级突发水环境事件的 | 8 |  |
|  | 发生过较大等级突发水环境事件的 | 6 |  |
|  | 发生过一般等级突发水环境事件的 | 4 |  |
|  | 未发生突发水环境事件的 | 0 | 0 |
| 注：本表中相关规范具体指GB 50483、GB 50160、GB 50351、GB 50747、SH 3015 |  | 合计 | 0 |

3、企业生产工艺过程与水环境风险控制水平

将企业生产工艺过程、水环境风险控制措施及突发水环境事件发生情况各项指标评估分值累加，得出生产工艺过程与水环境风险控制水平值，划分为4个类型。

表7.2-4企业生产工艺与环境风险控制水平

| 工艺与环境风险控制水平值(M) | 工艺过程与环境风险控制水平 |
| --- | --- |
| M＜25 | M1类水平 |
| 25≤M＜45 | M2类水平 |
| 45≤M＜65 | M3类水平 |
| M≥65 | M4类水平 |

对照表7.2-2、7.2-3，可知公司生产工艺过程评估单位分为25分，水环境风险防控措施与突发水环境事件发生情况评估得分为0分，合计得分为25分。根据表7.2-4得知，25≤M＜45，故生产工艺过程与水环境风险控制水平类型为M2。

### 7.2.3水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型1、类型2和类型3，分别以E1、E2和E3表示，见表7.2-5。

水环境风险受体敏感程度按类型1、类型2和类型3顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表 7.2-5水环境风险受体敏感程度类型划分

| 敏感程度类型 | 水环境风险受体 |
| --- | --- |
| 类型1 （E1） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水、地下水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区； （2）废水排入受纳水体后24小时流经范围（按受纳河流最大日均流速计算）内涉及跨国界的 |
| 类型2 （E2） | （1）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内有生态保护红线划定的或具有水生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区，如国家公园，国家级和省级水产种质资源保护区，水产养殖区，天然渔场，海水浴场，盐场保护区，国家重要湿地，国家级和地方级海洋特别保护区，国家级和地方级海洋自然保护区，生物多样性保护优先区域，国家级和地方级自然保护区，国家级和省级风景名胜区，世界文化和自然遗产地，国家级和省级森林公园，世界、国家和省级地质公园，基本农田保护区，基本草原； （2）企业雨水排口、清净废水排口、污水排口下游10公里流经范围内涉及跨省界的； （3）企业位于溶岩地貌、泄洪区、泥石流多发等地区 |
| 类型3 （E3） | 不涉及类型1和类型2情况的 |
| 注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准 |  |

本企业雨水排口、污水排口下游10公里范围内有耕地。对照上表，判定企业周边环境风险受体为E2。

### 7.2.4企业水环境风险等级划分

企业周边水环境风险受体属于类型E2时，按表7.2-6确定水环境风险等级。

表7.2-6类型2（E2）企业环境风险分级表

| 环境风险受体敏感程度（E） | 风险物质最大存在总量与临界量的比值(Q) | 环境风险及其控制水平(M) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M1类水平 | M2类水平 | M3类水平 | M4类水平 |
| 类型1（E1） | 1≤Q＜10Q（Q1） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 重大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型2（E2） | 1≤Q＜10Q（Q1） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 重大 | 重大 | 重大 |
| 类型3（E3） | 1≤Q＜10Q（Q1） | 一般 | 一般 | 较大 | 较大 |
|  | 10≤Q＜100（Q2） | 一般 | 较大 | 较大 | 重大 |
|  | Q≥100（Q3） | 较大 | 较大 | 重大 | 重大 |

由上图可知本公司突发水环境事件风险等级表示为“较大-水（Q2-M2-E2）。

## 7.3突发环境事件风险等级确定与调整

1. 风险等级确定

根据以上分析公司的风险等级为：较大[较大-大气（Q2-M2-E2）+较大-水（Q2-M2-E2）]。

2. 风险等级调整

根据现场调查，企业未因在近三年内因违法排放污染物、非法转移处置危险废物等行为受到环境保护主管部门处罚，所以企业风险等级不需要调整。

3 风险等级表征

- 本公司同时涉及突发大气和水环境事件风险，本公司风险等级为较大[较大-大气（Q2-M2-E2）+较大-水（Q2-M2-E2）]。

- 本次评价制定了一系列的风险防范措施、应急预案以及应急监测方案，可将事故风险概率和影响程度降至最低。同时接受当地政府等有关部门的监督检查的基础上，公司的风险水平是可以接受的。

### 附图1地理位置图

附图2项目周边环境图

附图3应急救援疏散、应急物资布置图

附图4污水、雨水、物料收集和封堵示意